微处理器期末试卷回忆版+答案

- 填空

- 片外数据存储器的读控制是（ED非），写控制信号是（WR)，片外程序存储器的读控制信号是（PSEN)

- MCS51有T0和T1两个16位定时/计数器，其中，（方式1）是16位定时/计数器，（方式2）是自动重装初值的8位定时/计数器。（T1的方式1）经常用做波特率发生器。

- 程序存储器的的前12位让控制信号（EA非=0）可实现使用片外程序存储器。

- MCS51单片机有（5）个中断源，（2）个优先级。

- 选择

- 片外扩展2764时，需要几条地址线。13条

- 下面的寻址方式，那个是正确的？

- 这个搞清51单片机的7种寻址方式即可。

- 非编码键盘去抖动的方式错误的是？

- 选 多次查询

- MCS51单片机的定时计数器在方式一下的最大计数次数是多少（2的16次方）

- 下面那个指令是往串行口输出数据（MOV  SBUF A)

- 下面那个寄存器不能用来间接寻址。

- （R0,R1,DPTR都可以，另外的一个不行）

- 简答题

- 简述MCS51单片机的存储器结构。并介绍片内数据存储器和片外数据存储器的寻址方式和指令有何不同。

- 计算晶振周期，状态周期和机器周期。并计算定时计数器方式1的最大计时时间。

- 读程序，写注释，并整体回答程序的功能。

- 答案：考的这个程序是PPT上的，很简单，作用是计30H到44H中负数的个数，并存储在51H中。

- 这个是一个计算延时的填空题，只要把ppt那一页上的三个小例子搞定了，这个so easy。考试是让自己设计一个延时10ms的程序。

- 大题

- 写汇编程序，把1000H开始的100个单片中的数据中的最大值和最小值找出来，并分别存放在30H和31H中。

- 要点：分清MOV和MOVX的使用。这个程序只是一个简单的单重循环，当然写双重嵌套循环程序更简短，但是考试我觉得最保险还是写单重循环，因为简单，不易出错。

- 这一块把PPT上的程序例子都熟悉了，就ok。

- 这是考察的第五章的片外扩展的一个大题。题目的图中既扩展了程存又扩展了数存。

- (1)让写扩展的三片芯片所占的地址范围。这个跟ppt上的内容一致，自己分析一下ppt上的地址范围，熟悉如何分析即可。

- 写一个程序，把片外扩展的第一片数存的前256个单元的数据存放到第二片数存的前256个单元。

- 答案：这个比前面那个程序更简短，是一个单重循环，这个题的要点在P2口输送高八位地址，R0和R1分别存放第八位地址，通过自增一方便地址的切换。当然用DPTR直接存放16位地址也可，但是用DPTR指针整体变换片外数存的地址我感觉没有用R0R1舒畅。