创建源文件，输入代码并保存

创建工程，并将源文件加入工程

编译成功，生成可执行文件

源文件注释：
ORG 0000H；设置程序起始地址

AJMP MAIN；跳到MAIN句

ORG 0030H；指定后续代码的起始地址为0030H

MAIN:

MOV 30H,#45H；将45H放入30H地址中

MOV A,30H；将30H地址中的数据放入A中

ANL A,#0FH；保留低4位

MOV 31H,A；把A中的数据放入地址31H中

MOV A,30H；把30H中的数据放入A中

ANL A,#0F0H；保留高4位

SWAP A；A 中内容自交换

MOV B,#10；把10（十进制）放入B中

MUL AB；AB相乘（结果写入A中）

ADD A,31H；将A加上31H地址中的数据

MOV 31H,A；把A中的数据写入31H地址中

SJMP $

END

功能：

将十进制数转换为16进制

运行结果：

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 0090H

MAIN: MOV SP,#62H		   ；设置栈指针

MOV R0,#30H		  ；将30H放入R0中

MOV DPTR,#TABLE	   ；将表放入DPTR中

MOV R1,#00H		  ；将00H放入R1中

MOV R2,#20H 			；设置循环次数为32次

READ: MOV A,R1			   ；寄存器寻址操作，将表格的初始偏移地址送入A寄存器

MOVC A,@A+DPTR	   ；用变址寻址操作，DPTR为基址，A为 变址，每循环一次地址+1

MOV @R0,A			    ；寄存器寻址操作，将表格中内容读出到内存

INC R0				；R0+1指向下一个内存单元

INC DPTR

DJNZ R2,READ；R2不为零就跳转到读内存语句，共循环32次，将表格全部内容读到内存中

MOV R7,#1FH			；设置外层循环次数为31

L1:	  MOV R1,#30H			；让R1指向该存有数据内存的开头

MOV A,R7			    ；将A设置初值为31，即内层循环此数为31次，这是因为第一个数要和剩下的所有31个数进行比较

MOV R6,A

L2:	  MOV A,@R1				；寄存器间接寻址操作，将R1对应的内存中的内容移入累加器A

MOV R5,A				；寄存器操作，将R1指向的内容读到R5中存放

INC R1			    ；指向下一个内存单元

SUBB A, @R1			；将第n个单元和第n+1个单元的内容相减

JC L3						；如果进位就跳转到L3

MOV A,R5				；将原来R1出的数还给A若是n单元中的数字大于n+1单元中的数字，则将两个单元中的数字交换，将较大的数字放入较小的单元

XCH A,@R1   ；交换A和@R1的内容

DEC R1  ；R1减1，使R1指向当前的内存单元

MOV @R1,A   ；将暂存在A中的的小数，送给小内存单元。因为交换指令必须有一个A，所以说对两个内存单元进行交换时，要交换两次

INC R1				；指向下一个内存单元

L3:	  DJNZ R6,L2		  	  DJNZ R7,L1			；控制外层循环，每次将R7减1，不为零继续循环

SJMP $

ORG 30H   ；从30H开始的地址开始写入数据

TABLE: DB 1,3,9,2,17,4,11,6  ；写入数据，该表格的地址用table表示

DB 5,20,100,64,21,14,79,35   ；DB代表是字节型的数字

DB 92,7,91,23,65,16,13,18

DB 18,73,65,101,27,19,62,69

END  ；程序结束

功能：

将列表内的数据按从小到大的顺序存放

建立源文件