信息科学与工程学院

2024－2025学年第二学期

实 验 报 告

课程名称：   微处理器原理与应用

实验名称：       存储器连接

专  业  班  级    通信工程 二班

学  生  学  号    202400120045

学  生  姓  名       刘哲旭

实  验  时  间   2025年3月19日

实验报告

【实验目的】

1. 了解并巩固存储器连接的相关知识，独立完成题目。

【实验要求】

将4K×4位的ROM替换成2K×8位的ROM，完成这道题。

【实验过程】

8bit相较于4bit可以传输8位字节，因此存储芯直接通过八根数据线连到D0-D7，所以仅需要对地址进行改动。2K=2×2^10=2^11，所以需要11根地址线，对应A0-A10。而最小4K地址需要12根地址线，需要使用两个2KB×8位ROM进行字扩展实现4KB×8位功能。

我们使用A14A13A12进行片选功能，通过控制Y0，Y1，Y2，Y3区分ROM与其他三个RAM，然后使用A11和Y0位区分两个ROM。由下图真值表得，在ROM时=000，所以Y0=0,经过图中的反相器（小圆圈）后的 Y0=1。将A11通过非门获得A11，将A11与Y0接一个与门，输出端接回第一个ROM。再将A11与Y0接另一个与门，将输出端接给第二个的ROM。

【实验心得】

第一次看到题目确实被吓到了，但实际做起来并没有想象中那么难，在巩固微处理器和数电的相关知识后，我一步一步的分析，搞清楚原理后列出真值表，画出门电路后问题得以解决。值得注意的是在做存储器连接的题目时要注意细节，比如ROM要接地，RAM要接WR，通过本次实验我更加深入理解了存储器连接的相关知识，我意识到了操作和实践离不开基本知识和逻辑的积累。

知识点

存储器扩展方式

- 位扩展（Data Width Expansion） 通过并联多片同等字长的存储器芯片，使每个存储单元的数据位宽增加，而存储单元数量（字数）保持不变。 典型示例：将两片 1K×4 bit 静态 RAM 并联使用，可构成 1K×8 bit 的存储模块。地址线、读/写控制线及片选信号共用，数据线分别对应低4位与高4位。

- 字扩展（Address Space Expansion） 通过增加存储器芯片数量并利用高位地址进行片选译码，使可寻址的存储单元总数增加，而每个单元的数据位宽保持不变。 典型示例：采用两片 1K×4 bit RAM，通过一位高位地址经译码后分别产生两组互斥的片选信号，可实现 2K×4 bit 的存储空间扩展。

主存储器分类

- 随机存取存储器（RAM）

具有读/写对称性，支持随机地址访问；

属于易失性存储器，断电后信息丢失；

主要用于存放运行中的程序、数据、堆栈及操作系统内核等临时信息。

- 只读存储器（ROM）

断电后信息非易失；主要用于存储固化程序，如系统引导程序（BIOS/UEFI）、嵌入式控制程序、常量表等。

3-8线译码器（74LS138）工作原理及使能控制

74LS138 为一款典型的3线-8线译码/解码器集成电路，具有三个地址输入端（A、B、C，其中C为最高有效位）、八个低电平有效的输出端（Y₀～Y₇）以及三个使能控制端（G₁、/G₂A、/G₂B）。

使能条件如下：

G₁（高电平有效）：必须为逻辑1；

G₂（低电平有效）：必须为逻辑0；

G3（低电平有效）：必须为逻辑0。

仅当 G₁ = 1 且 /G₂A = 0 且 /G₂B = 0 同时满足时，译码器处于使能状态，此时输出端 Y₀～Y₇ 中仅有一个输出为低电平（逻辑0），其余七个输出均保持高电平（逻辑1），所选中的输出下标与输入地址 A₂A₁A₀ 的二进制值一一对应。

当任一使能端条件不满足时，所有输出端均被强制置为高电平，译码功能被禁止。此多使能端设计便于实现多片级联扩展，构成更大规模的地址译码网络。

写控制信号（WR）与存储器写操作

WR（Write）信号为存储器或外设的写使能信号，通常采用低电平有效或高电平有效（视具体器件而定）。当 CPU 执行写周期且 WR 被有效激活时，数据总线上的内容将被写入由地址总线选中的存储单元或 I/O 端口

存储器请求信号（MREQ）

MREQ（Memory Request）为 CPU 发出的存储器访问请求信号，在多数微机系统中采用低电平有效。当 CPU 进行内存读/写操作时，MREQ 被置为低电平，以通知存储器控制逻辑当前总线周期为存储器访问周期，而非 I/O 周期。