信息科学与工程学院

2024－2025学年第二学期

实 验 报 告

课程名称：   微处理器原理与应用

实验名称：  实验2.1

数值转换作业（计算机组成原理内容）

专  业  班  级    通信工程 二班

学  生  学  号    202400120045

学  生  姓  名       刘哲旭

实  验  时  间   2025年3月 13 日

【实验目的】

1.掌握原码、补码、反码、移码等概念。

【实验具体内容】

一、选择题（如果为计算题，写出简要的计算过程）

1、一个四位二进制补码的表示范围是（B）

A、0～15    B、-8～7     C、-7～7     D、-7～8

在四位二进制补码表示法中，最高位（即第4位）被用作符号位：当该位为0时，表示正数或零；当该位为1时，表示负数。其余三位用于表示数值的大小。

对于正数（包括零），符号位为0，后三位直接给出二进制值，从000到111，对应十进制0到7。

对于负数，符号位为1，后三位同样从000到111，但这些值采用补码规则进行解释：它们代表从-1到-7的范围，其中111表示-1、110表示-2、...、001表示-7，而000则表示-0（即0，与正数的000等价）。然而，四位补码有一个特殊情况：当符号位为1且后三位为000时，即1000，它被定义为-8，而不是-0。这样，四位补码能够完整表示从-8到+7的全部整数

- 十进制数-48 用补码表示为（B） A、10110000    B、11010000       C、11110000 D、11001111

首先写出其原码为1011 0000。接着，通过将原码中的除了最高位都取反可得到反码1100 1111，最后在反码的基础上加1，就能得到补码1101 0000。

- 如果 X 为负数，由[x]补求[-x]补是将（D）

A、[x]补各值保持不变   	B、[x]补符号位变反，其他各位不变

C、[x]补除符号位外，各位变反，末位加 1 	D、[x]补连同符号位一起各位变反，末位加 1

当X代表一个负数时，-X则对应于X的绝对值，即一个非负数。在补码系统中，求一个数的相反数（即 [-x]补）的通用规则是：

对 [x]补整体取反（包括符号位），然后 末位加 1

4、机器数 80H 所表示的真值是-128，则该机器数为 （C）形式的表示。

A、原码         B、反码          C、补码            D、移码

80H 换算成 8 位二进制数 10000000，为-128的补码

5、在浮点数中，阶码、尾数的表示格式是（A）。

A、阶码定点整数，尾数定点小数   	  B、阶码定点整数，尾数定点整数 C、阶码定点小数，尾数定点整数   	  D、阶码定点小数，尾数定点小数

阶码（存储的指数部分）是定点整数（偏置整数形式）。 尾数（f部分）是定点小数（规格化后为1.f的形式）。浮点数= (-1)^s × (1 + f) × 2^e，其中s代表符号位，f是尾数的小数部分，e则是阶码的实际值减去一个固定的偏移量。

6、已知[x]补=10110111，[y]补=01001010，则[ x – y ]补的结果是（A）。

A、溢出           B、01101010      C、01001010        D、11001010

由补码的运算规则得，[x-y]补 = [x]补 + [-y]补。而 [-y]补 = 10110101 + 1 = 10110110。因此，[x-y]补 = 10110111 + 10110110 = 1 01101101，发生溢出

7、某机字长 8 位，含一位数符，采用原码表示，则定点小数所能表示的非零最小正数为（D）。

A、2-9             B、2-8               C、-1           D、2-7

八位减去一个符号位，表示数值的一共七位。能表示的非零最小正数为0.0000001，即2-7

8、下列数中最小的数是（C）。

A、[10010101]原  B、[10010101]反  C、[10010101]补  D、[10010101]2

A：[10010101]原=-1×（1+4+16）=-21

B: [10010101]反=[11101010]原=-1×（2+8+32+64）=-106

C: [10010101]补=[10010100]反=[11101011]原=-1×（1+2+8+32+64）=-107

D:1+4+16+128=149

9、8 位补码表示的定点整数的范围是（B） 。

A、-128～+128        B、-128～+127      C、-127～+128    D、-127～+127

对于正数部分，除去符号位，表示数值的有七位，能表示的最大正数为

27-1=127，对于负数部分，由于10000000在补码规则中表示-128，而不是-0，所以表示的最小负数为-128

10、已知 X 的补码为 10110100，Y 的补码为 01101010，则 X-Y 的补码为（D）

A、01101010       B、 01001010      C、 11001010     D、 溢出

由补码的运算规则得，[x-y]补 = [x]补 + [-y]补。而 [-y]补=10010101+1=10010110，[x-y]补=101001010，显然溢出。

11、将 -33 以单符号位补码形式存入 8 位寄存器中，寄存器中的内容为（A）。 A、DFH

B、A1H         C、5FH         D、DEH

-33的原码表示为1010 0001，反码通过除符号位的取反得到1101 1110。在此基础上加1得到补码1101 1111，将其转换为十六进制，每四位对应一个十六进制数，得到结果为DFH。

12、在机器数的三种表示形式中，符号位可以和数值位一起参加运算的是（B） A、原码      B、补码      C、反码       D、反码、补码

负数的补码 = 原码取反 +1。设计核心就是让符号位作为数值的一部分，直接与数值位按相同规则一起加减（进位自然处理）。

13、“溢出”一般是指计算机在运算过程是产生的（C）。

A、数据量超过内存容量           B、文件个数超过磁盘目录区规定的范围

C、数据超过了机器的位所能表示的范围     D、数据超过了变量的表示范围

数据使用固定的位数（比如8位、16位、32位）来表示和存储。所谓“溢出”，就是指在进行算术运算（加、减、乘、除等）时，计算得到的结果超出了这个固定位数所能表示的数值范围，导致结果无法正确表达，出现表示错误或失真。

14、设有二进制数 X=-1101110，若采用 8 位二进制数表示，则[X]补的结果是（D）

A、11101101        B、10010011      C、00010011        D、10010010

由负数得符号位为1，X原=11101110，补码为反码+1得X补=10010010

15、假设有一个 16 机的某存储单元存放着数 1101101101001000，若该数作为原码表示十进制有符号整数（其中最高位为符号位）时，其值为（B）。

A、-55510            B、-23368           C、-18762        D、56136

最高位为符号位，得知-1×(1×2^14 + 1×2^12 + 1×2^11 + 1×2^9 + 1×2^8 + 1×2^6 + 1×2^3) = -23368。

16、计算机内的数有浮点和定点两种表示方法。一个浮点法表示的数由两部分组成，即

（C）。

A、指数和基数       B、尾数和小数     C、阶码和尾数       D、整数和小数

过程同第五题

17、(1110)2×(1011)2＝（D）。

A、11010010  B、10111011  C、10110110  D、10011010

1110

×       1011

----------------

1110      (1110 × 1)

1110       (1110 × 1，左移一位)

0000        (1110 × 0，左移两位)

+    1110         (1110 × 1，左移三位)

----------------

10011010

18、十六进制数(AB)16 变换为等值的八进制数是（A）。

A、253   B、351   C、243   D、101

先转化成二进制：(AB)16=（1010 1011）2，每三位二进制数换算成一个八进制数，换算结果为：（253）8

19、下列数中最大的数是（D）。

A、(227)8    B、(1FF)16   C、(10100001)2   D、(1789)10

都转换成十进制：

A：2×8^2+2×8^1+7=151

B：1×16^2+15×16+15=511

C：2^7+2^5+1=161 所以最大的数是D

20、十进制数 87 转换成二进制数是（A）。

A、(1010111)2    B、(1101010)2    C、(1110011)2    D、(1010110)2

(87)₁₀ = 1×2^6 + 0×2^5 + 1×2^4 + 0×2^3 + 1×2^2 + 1×2 + 1 = (1010111)₂

21、十进制数 1385 转换成十六进制数为（B）。

A、568    B、569   C、D85   D、D55

1385D=5×16^2+6×16+9=569H

22、下列不同进制数中最大的数是（D）。

A、10111001B           B、257Q           C、97D               D、BFH

都换算成十进制：

A:2^7+2^5+2^4+2^3+1=185

B:2×8^2+5×8+7=175

D:11×16+15×1=191

最大的数是D

二、填空题（如果为计算题，写出简要的计算过程）

1、已知 X、Y 为两个带符号的定点整数，它们的补码为：[X]补=00010011B，[Y]补=11111001B，则[X+Y]补 = ___00001100_ B

在补码运算中，[X]补+[Y]补=[X+Y]补，00010011+11111001=1 00001100，最高位发生溢出，结果位数超出原先固定位数的限制。

2、八位定点整数，采用二进制补码表示时，所能表示真值的十进制数的范围是

____-128~+127_________。

过程同选择第九题

3、(09 年)已知[X]补 = 01110111B, [Y]补 = 01100010B, 则 [X-Y] 补 = ___00010101___________。

根据补码运算规则，[X-Y] 补=[X]补+[-Y]补，[-Y]补=10011101（[Y]取反）+1=10011110，则[X-Y] 补=01110111+10011110=1 00010101，最高位发生溢出。

4、一个含有 6 个“1”、2 个“0”的八位二进制整数原码，可表示的最大数为____7EH__________。

（用十六进制表示）

为使可表示的数最大，符号位为0，剩下的1应该都在高位，所以可表示最大数的二进制形式为：01111110B，换算十六进制为7EH

5、已知[X]补=10000000B，则 X= _____-128________。

一个八位二进制数，当补码为10000000，其值为-128

6、二进制数 10110000，若看成纯小数，且为补码，则其对应真值的十进制数是

____-0.625__________。

当把该二进制数看作纯小数形式时，最高位作为符号位，而小数点紧跟在符号位之后。10110000的原码是11010000，数值部分为 1010000。在这一数值位中，两个 1 分别对应于 2-1和 2-3的权值位置。因此，该二进制数所表示的数值为-1×2-1+2-3=-0.625

7、数 x 的真值为-0.1011B，其原码表示为 ____1.1011B__________，补码表示为___1.0101B___________。

  最高位为符号位，其余位为数值部分，不改变。故-0.1011B原码表示1.1011B，补码为反码+1，补码表示1.0101B

8、十进制数 25.1875 对应的二进制数是___11001.0011B___________ 。

整数部分：25=2^4+2^3+1，小数部分0.1875=2^-3 +2^-4

9、一个二进制整数右端加上三个零，形成的新数是原数的 ___8_______ 倍

由位操作的规则得知，在二进制整数右端加上三个零，相当于左移3位，左移1位相当于数值×2，则本题形成的新数是原数8倍

10、已知[X]补=10000000B，则 X= ____-128________（十进制）

同填空第五题

11、已知[X]补=11111111，X 对应的真值是 _____-1_______

反码为补码减一：[X]反=11111110，原码为10000001，所以对应真值为-1

【实验心得】

这次实验发现主要是通过做题来完成，因为实验的发展需要具体的理论的指导。在解题的过程中我深刻体会到了这些基础知识的重要性与意义。无论是进制之间的转换、原码、反码和补码的转换等内容，都是必不可少的基础知识。在将来踏上工作岗位，如果知识停留在表面，只会操作但对这些底层的逻辑和细节不熟悉，在遇到问题的时候可能会变得更加棘手。在今后的学习生活中，我要努力掌握和计算机相关的底层逻辑知识。

本次实验中，我的解题过程不是特别顺利，一些知识出现遗忘的情况，比如小数的进制转化等，以及机器码之间的转换也不够熟练，还好这次试验帮助我复习了在大一上学期C语言课程以及大二上学期的数电课程的相关知识，更进一步了解了各种进制之间的关系，同时也掌握了原码，反码和补码之间的转换和计算，重要的是我学习到补码运算的一些运算规则，明白了一个浮点法表示的数由阶码和尾数两部分组成。当然想要真正学习好计算机的相关原理和知识，这些远远不够。

知识点

1.原码、反码和补码

（1）原码是计算机中表示带符号数的一种最直观的方法。在原码表示中，最高位作为符号位：通常规定 0 表示正数，1 表示负数，其余各位用于表示数值的大小部分，数值部分与该数的二进制形式完全相同。。这种表示方法的优点是形式简单、容易理解，但缺点是存在两个零（+0 和 -0），并且在进行加减运算时处理起来较为复杂，因此在实际计算机运算中很少直接使用。

（2）反码是在原码的基础上得到的一种表示方法，主要用于改进原码在运算方面的不足。对于正数来说，反码与原码完全相同；而对于负数来说，反码的求法是 符号位保持不变，其余数值位逐位取反（0 变 1，1 变 0）。反码在一定程度上简化了减法运算，但仍然存在 +0 和 -0 两种表示形式，因此在计算机系统中也不是最终采用的表示方法。

（3）补码是在反码的基础上进一步改进得到的一种表示方法，也是现代计算机中最常用的带符号数表示方式。对于正数来说，补码与原码、反码都相同；而对于负数来说，补码的求法是 先求该数的反码，再在最低位加 1。例如，在 8 位表示中，+5的补码为 00000101；-5的原码为 10000101，反码为 11111010，再加 1 后得到补码 11111011。补码的最大优点是 只有一个零的表示形式，并且可以把减法运算转化为加法运算，从而大大简化了计算机硬件电路的设计，因此被广泛应用于计算机内部的数据表示和运算之中

原码、反码和补码是计算机中表示带符号整数的三种不同编码方式。它们在表示方法和运算规则上各有特点，其中补码由于在运算处理上更加简便、高效，并且适用于计算机内部的算术运算，因此成为实际系统中最常用的一种表示方式。

2.二进制、八进制、十进制和十六进制

（1）二进制是以 2 为基数的计数系统，只使用 0 和 1 两个数字来表示数值。计算机内部的电路通常只有两种稳定状态（如高电平和低电平、开和关），因此二进制非常适合用于计算机的数据表示和运算。在二进制中，每一位的权值依次是2^0,2^1,2^2,2^320,21,22,23等。二进制是计算机系统最基本的数据表示形式。

（2）八进制是以 8 为基数的计数系统，使用 0～7 八个数字表示数值。在早期计算机系统中，八进制曾被广泛使用，因为 1 位八进制数正好对应 3 位二进制数，这样可以较为简洁地表示较长的二进制数。通过这种对应关系，可以方便地在二进制和八进制之间进行转换。

（3）十进制是人们日常生活中最常用的计数系统，以 10 为基数，使用 0～9 十个数字表示数值。十进制的每一位权值依次是10^0,10^1,10^2,10^3等。虽然计算机内部主要采用二进制进行运算，但在程序设计、数据输入输出以及人机交互过程中，十进制仍然是最常用的表示方式，因为它更符合人类的习惯。

（4）十六进制是以 16 为基数的计数系统，使用 0～9 和 A～F 共 16 个符号，其中 A、B、C、D、E、F 分别表示十进制的 10～15。十六进制与二进制之间也有非常方便的对应关系，因为 1 位十六进制数正好对应 4 位二进制数。由于这种转换简单，十六进制在计算机系统中经常用于表示内存地址、机器指令和调试信息等。

3.阶码和尾数

阶码和尾数是计算机中表示浮点数（Floating-Point Number）时使用的两个重要部分。浮点数通常采用类似科学计数法的形式来表示一个数值，一般可以写成

N=M×r^E

其中，M 表示尾数（Mantissa），E 表示阶码（Exponent），r 表示基数（在计算机中通常为 2）。尾数用于表示数值的有效数字部分，决定数值的精度；阶码用于表示数值的大小范围，决定小数点移动的位置。通过这种方式，可以用有限的位数表示非常大或非常小的数。

尾数（Mantissa）是浮点数中存储有效数字的部分。为了提高表示效率，尾数通常会进行规格化处理，即把小数点移动到固定位置，使最高有效位不为 0。例如，在二进制中，一个数可以表示为

0.10112×23

这里的 0.1011 就是尾数，它包含了该数的主要有效数字，决定了数值的精确程度。

阶码（Exponent）是浮点数中表示指数部分的内容，用来说明尾数需要乘以多少次基数。阶码实际上决定了小数点需要向左或向右移动多少位，从而确定数值的大小。例如，在表达式

0.10112×23

中，3 就是阶码，表示尾数需要乘以 23，也就是将小数点向右移动 3 位。

举例说明：
假设有二进制数

1011.012

可以把它写成规格化形式：

0.1011012×24

在这个表示中：

尾数：0.1011012（表示有效数字部分）

阶码：4（表示小数点需要向右移动 4 位）

因此，通过尾数表示精度，通过阶码表示数量级，浮点数就能够在计算机中高效地表示非常大或非常小的数值。