实验5-1 两级阻容耦合负反馈放大器实验

一、连接电路

二、实验步骤及数据分析

连接电路，在放大器输入端加入Uim=10mV,f=1kHz的正弦信号,并确认电路连接无误。

1.测量静态工作点

令ui=0,接通电源,根据表4.5.1中的参数对电路直流工作点进行测量,将结果记入表中,并与仿真结果进行比较。

表4.5.1 静态工作点实验数据

2.	空载放大性能的分析

断开负载电阻RL，分析电路在空载情况下的放大倍数。接入Ui并接通电源。

（1）反馈放大电路的分析

用示波器或毫伏表测量Ui、U’o1、U’of,分析反馈放大电路的电压放大倍数A’uf,将结果记入表4.5.2中。

反馈放大电路用示波器测u’of（空载）

（2）基本放大电路的分析

关闭电源,参照图4.5.1(b)连接电路,检查无误后接通电源,保持Ui为步骤(1)中的值,用示波器或毫伏表测量Ui、U’o1、U’o，将结果记入表4.5.2中,并分析基本放大电路的电压放大倍数A’u。

基本放大电路用示波器测ui和u’o1（空载）

表4.5.2 空载情况下放大电路反馈前后的放大倍数

（3）反馈深度的测量与计算

根据电路图4.5.1估算反馈系数,再根据表4.5.3中的测量参数由式(4.5.7)计算电路的反馈系数和反馈深度,将结果记入表4.5.3中。

表4.5.3 反馈系数与反馈深度

3. 有载放大性能的分析

接上负载电阻R1,分析电路在有载情况下的放大倍数。分析内容及方法步骤参照2。将结果记入表4.5.4中。

基本放大电路用示波器测ui和uo1（有载）

反馈放大电路用示波器测uof（有载）

表4.5.4 有载情况下放大电路反馈前后的放大倍数

4. 放大电路输出电阻的分析

根据2和3中的结果,参照表4.5.2和表4.5.4,分析并计算基本放大电路和负反馈放大电路的输出电阻,将结果记入表4.5.5中。计算输出电阻。

表4.5.5 放大电路的输出电阻

5. 放大电路输入电阻的分析

关闭直流电源和信号源,在信号源与电路之间接入阻值为10kΩ的电阻R,接通直流电源和信号源,参照表4.5.6中的参数进行测量,将结果记入表中,并与仿真结果进行比较。计算输入电阻。

示波器测量基本放大电路Uim

示波器测量反馈放大电路Uim

表4.5.6 放大电路的输入电阻

6. 放大电路频率特性的分析

关闭直流电源和信号源,将电路恢复为图4.5.1(a)的形式(拆掉Rs),按照表4.5.7中的参数进行测量,将测量结果记入表中。从表中找到使电压放大倍数降为中频段时的0.707倍时的上限频率和下限频率,记入表4..8中,并计算放大电路反馈前后的通频带宽度。

反馈前

反馈后

表4.5.7 反馈接入前后的放大器通频带测量方案

表4.5.8 放大电路的通频带

三、思考题与总结

1、负反馈放大电路的反馈深度1+AF决定了电路性能的改善程度,那么是不是1+AF越大越好?为什么?

答：在一定程度内1+AF越大越好，这样Af就近似等于1/F，这样放大倍数只取决于反馈网络，内部点电路的偏移不影响放大倍数。但当φA+φF=180°且|AF|>1时会引起自激振荡，产生正反馈。但若1+AF无限增大，负反馈越大，放大器就会失去放大作用。

2、试解析为什么负反馈能够改善放大电路的波形失真。

答：假设由于晶体管输入特性的非线性，ib将要失真，其正半周幅值大，负半周幅值小，电路引入负反馈，将使净输入量正半轴幅值小些，负半轴幅值大些，因此减小非线性失真。X’i=Xi-Xf，设开环Xo=AX’+Xo’，AX’为基波部分，Xo’为由半导体器件非线性所产生的谐波部分，闭环Xo’’=Xo’-AFXo’’，引入负反馈后，输出的谐波部分被减小到基本放大电路的1/（1+AF）。应该注意的是，非线性失真产生于电路内部，引入负反馈后才能被抑制，若当非线性信号混入输入量或干扰来源于外界时，引入负反馈没有用。

3、在图4.5.1(a)中,有没有直流反馈?如果有,它的作用是什么?

答：在三极管发射极的Re上存在直流负反馈，起到稳定静态工作点的作用。

4、若将图4.5.1(a)中的反馈电阻的左端改接在T1管的基极,会发生什么现象?

答：电路最开始是电压串联负反馈，将反馈电阻的左端接到基极变成电压并联正反馈，输入电阻将变为基本放大电路输入电阻的（1+AF）倍，输出电阻不变，输出电压和反馈电压增大。

5、整理实验数据,将实验过程中的所有实验数据与理论计算数据进行比较,分析产生误差的原因。

答：理论计算数据与仿真数据和实际测量数据都存在误差，主要原因可能有：β值不同，且三极管在放大区的放大倍数受静态工作点的影响，环境温度也会对静态工作点产生影响；实验室器件阻值不准，导线损坏等原因，实验线路很容易受到干扰；测量读数和计算时产生的误差。

6、总结反馈深度1+AF的大小对放大倍数、输入电阻、输出电阻、通频带的影响。

答：反馈深度越大，放大倍数越小；对串联负反馈电路，，输入电阻增大；对并联负反馈电路，，输入电阻减小；对电压负反馈电路，，输出电阻减小；对电流负反馈电路，，输出电阻增大；反馈可以拓宽通频带，但是不会改变频带展宽的趋势。

四、实验心得

1、由于用示波器测量两个输出电压，若再用示波器测量输入电压非常麻烦，在实验中，我使用信号发生器显示的电压为输入电压，会引起一定的误差。

2、在实验中每个步骤都分别测量基本放大电路和反馈电路，因为在仿真时通过控制开关改变电路非常方便，在实际实验中，我先将基本放大电路的有关测量数据测量完成后，再连接反馈电路，测量剩下的数据，这样提高了效率，减小了电路不稳定，更换电路时带来的误差。

3、在开始实验时，测量静态工作点没有读数，检查电路后，发现直流电源没有正确接入电路，正确接入后，正确读数。实验室实验电路板面积小，线长、多、杂，可在连接电路时用颜色区分器件和部分，避免在更换电路时出错，也更易于检查电路。

4、实验中使用Uim=10mV的输入电压时，用示波器测量输出波形失真，换成Uim=5mV的输入电压进行实验。

5、输入电压过小，示波器显示波形不清晰，不能显示准确数值，在实验中在输入端采用电阻串联分压并接入电路，使信号更稳定，显示准确波形。

6、像话筒出现啸叫，就是发生了前面思考题中讨论的自激振荡，产生正反馈，减小音量，就是调节放大倍数，消除振荡。

7、经过仿真和实验室实验，验证了公式Af=1/（1+AF)和反馈后输入电阻和输出电阻，通频带展宽的变化公式，及电压串联负反馈对放大倍数、输入电阻、输出电阻、通频带的影响，负反馈虽然降低了电压放大倍数，但是能够提高电路的电压放大倍数的稳定性，减小非线性失真及展宽通频带，感受了深度负反馈下计算放大电路的便利。