实验12 用触发器设计节拍发生器和序列信号发生器

一、实验目的

1. 掌握时序电路的设计方法。

2.训练设计、接线与排除故障的能力。

二、实验器材与仪器

1.数字电路实验箱 1台

2.示波器 1台

3.万用电表及工具

4. 双D 触发器 74LS74 2片

5.双JK触发器 74LS112 2片

6.其他必要的门电路

三、实验内容

（一）用D触发器设计节拍发生器

1、设计任务

用 D 触发器产生节拍发生器，其时序图如实验图 12-1 所示。用实验箱上的发光二极管验证设计结果。

2.设计思路

（1）状态转换图

（2）状态转换表

| Q2nQ1nQ0n | Q2n+1Q1n+1Q0n+1 | Y |
| --- | --- | --- |
| 000 | 001 | 0 |
| 001 | 010 | 0 |
| 010 | 100 | 0 |
| 100 | 000 | 1 |

（3）卡诺图

Q2n+1的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 1 | 0 | X | X | X |

Q1n+1的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 |
| 1 | 0 | X | X | X |

Q0n+1的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | X | 0 |
| 1 | 0 | X | X | X |

（4）状态方程

Q2n+1=Q1n=D2

Q1n+1=Q0n=D1

Q0n+1=Q2n'Q1n'Q0n'=D0

（5）激励方程

D2= Q1n

D1=Q0n

D0 =Q2n'Q1n'Q0n'

3. 实验步骤

（1）将三个D触发器的CLK端接到同一个1KHz时钟输出信号上，同时把三个D触发器的置位端和复位端都接高电平1；

（2）将第一个触发器的Q端与第二个触发器的D端连接，第二个触发器的Q端与第三个触发器的D端连接；

（3）将三个触发器的Q’端和一个高电平1经过一个四输入与非门，其输出接到7404反相器的一个输入端，输出接到第一个触发器的D端；

（4）分别将Q2,Q1,Q0接逻辑分析仪的三个输入端，可观察显示器的三行波形由构成了节拍发生器，符合题目给出的时序图。

（二）用JK 触发器和门电路实现计数型 00010111 序列发生器

1、设计任务

用三个 JK 触发器和门电路实现计数型00010111序列发生器，用电路板上的逻辑分析仪进行验证。

2.设计思路

（1）状态转换图

（2）状态转换表

| Q2nQ1nQ0n | Q2n+1Q1n+1Q0n+1 | Y |
| --- | --- | --- |
| 000 | 001 | 0 |
| 001 | 010 | 0 |
| 010 | 011 | 0 |
| 011 | 100 | 1 |
| 100 | 101 | 0 |
| 101 | 110 | 1 |
| 110 | 111 | 1 |
| 111 | 000 | 1 |

（3）卡诺图

Q2n+1的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Q1n+1的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Q0n+1的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Y的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

（4）状态方程

Q2*=Q1Q0Q2'+Q1Q0'Q2=JQ2'+K'Q2

Q1*=Q0Q1'+Q0'Q1=JQ1'+K'Q1

Q0*=Q0'=1Q0'+0Q0=JQ0'+K'Q0

（5）激励方程

J2=K2=Q1Q2

J1=K1=Q0

J0=K0=1

（6）输出方程

Y=Q1Q0+Q2Q1+Q2Q0=Q1Q0+Q2(Q1+Q0)

3. 实验步骤

（1）将三个JK触发器的CLK端接到同一个1KHz时钟输出信号上，把三个JK触发器置位端和复位端都接高电平1；

（2）J0,K0接高电平1，J1,K1接Q0，Q0与第Q1经过一个与门后输出端接到J2，将三个触发器的输出端Q分别接到一个逻辑电平指示端上用于检测其功能；

（3）将Q0与Q1接入一个或门的两个输入端，将其输出端再与Q2接入与门的另外两个输入端，其输出端记为F1；将Q0与Q1接入一个与门的两个输入端，其输出端记为F2;将F1,F2接入或门的另外两个输入端，其输出端接逻辑分析仪的一个端口；

(4)	接通电源，观察显示屏上逻辑分析仪的波形变化。可逻辑分析仪生成由0→0→0→1→0→1→1→1循环转变的波形，频率为1KHz，构成了计数型00010111序列发生器，符合题目要求；

四、实验心得

1.掌握了时序电路的设计方法。

2.训练了设计数字电路、电路板接线与排除故障的能力。

3. 用D触发器设计节拍发生器时，初次连接电路完成，逻辑分析仪无法输出目标波形。经检查，Q1的连线未正确连接到D2。更正电路后，成功显示正确波形。