实验4 血型关系组合逻辑电路

一、实验目的

1.掌握用基本门电路进行组合电路的设计方法。

2.初步掌握数字电路的实验方法。

3.通过实验论证设计的正确性。

4.训练正确接线与排除故障的能力。

二、实验器材与仪器

1.数字电路实验箱1 台

2.示波器1台

3.万用电表及工具

4.四2输入与非门 74LS00

5.双4输入与非门74LS20

三、实验内容

1.设计任务

设计一个血型关系的逻辑电路，要求输出能够指示“输送——接受”的正确性，当符合血型匹配关系规则时，电路输出为1。

2.设计方法

令00、01、10、11分别代表A型输血者和受血者，B型输血者和受血者，AB型输血者和受血者，O型输血者和受血者，设四个输入变量为WXYZ，输出为F，则可根据血型关系得到逻辑真值表。

| 输入 |  |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W | X | Y | Z | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

得到逻辑表达式为:

F=WX+YZ'+W'X'Z'+XY'Z=[(WX)'·(YZ')'·(W'X'Z')'·(XY'Z)']'

3.连接电路

（1）选择四个逻辑电平开关，每个电平开关都分别引出两条导线，其中一条作为原变量输入，即得到了W、X、Y、Z四个输入变量；另外一条和一个高电平经过四2输入与非门74LS00（A模块D区域）输出后，作为反变量输入，即得到了W'、X'、Y'、Z'输入变量。

（2）(WX)'：将代表W和X的导线分别接入一个四2输入与非门74LS00（A模块A区域）的两个输入端，其输出端记为F1；

(YZ')'：将代表Y和Z'的导线分别接入一个四2输入与非门74LS00（A模块A区域）的两个输入端，其输出端记为F2；

(W'X'Z')'：将代表W'、X'和Z'的导线分别接入一个双4输入与非门74LS20（A模块E区域）的三个输入端，剩余的一个输入端接一个高电平，其输出端记为F3；

(XY'Z)'：将代表X、Y'和Z的导线分别接入一个双4输入与非门74LS20（A模块E区域）的三个输入端，剩余的一个输入端接一个高电平，其输出端记为F4；

（3）将上述F1、F2、F3、F4四个端口分别接入一个双4输入与非门74LS20（A模块B区域）的四个输入端，其输出端接到逻辑电平指示端。

4.功能验证

通过改变四个逻辑电平开关的高低电平输入，分别验证上述四个输入变量的16种情况是否符合血型关系，从而验证设计是否正确。

（1）如图，输入1110，输出应为1，逻辑电平指示端为高电平，符合血型关系。

（2）如图，输入1111，输出应为1，逻辑电平指示端为高电平，符合血型关系。

（3）经验证，四个输入变量的16种情况完全符合血型关系，能够验证设计是正确的。

四、实验心得

1.刚连接好电路时，无论怎么改变输入，逻辑电平指示端始终为低电平。检查后发现，每个芯片均未接电源和接地。

2.接电源和接地后，逻辑电平指示仍不对，经检查，左下角和右下角两个16端口作为14端口的74LS00、74LS20芯片使用时，8、9端口不接，剩下端口顺延。改正后电路能正常使用。

3.掌握了用基本门电路进行组合电路的设计方法。

4.训练了正确接线与排除故障的能力。

5.学会了通过实验论证设计的正确性。