实验12 用触发器设计节拍发生器和序列信号发生器

一、实验目的

1. 掌握时序电路的设计方法。

2.训练设计、接线与排除故障的能力。

二、实验器材与仪器

1.数字电路实验箱 1台

2.示波器 1台

3.万用电表及工具

4. 双D 触发器 74LS74 2片

5.双JK触发器 74LS112 2片

6.其他必要的门电路

三、实验内容

（一）用D触发器设计节拍发生器

1、设计任务

用 D 触发器产生节拍发生器，其时序图如实验图 12-1 所示。用实验箱上的发光二极管验证设计结果。

2.设计思路

（1）状态转换图

（2）状态转换表

| Q2n Q1nQ0n | Q2n+1 Q1n+1 Q0n+1 | Y |
| --- | --- | --- |
| 000 | 001 | 0 |
| 001 | 010 | 0 |
| 010 | 100 | 0 |
| 100 | 000 | 1 |

（3）卡诺图

Q2n+1的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 1 | 0 | X | X | X |

Q1n+1的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 |
| 1 | 0 | X | X | X |

Q0n+1的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | X | 0 |
| 1 | 0 | X | X | X |

（4）状态方程

Q2n+1=Q1n= D2

Q1n+1=Q0n=D1

Q0n+1= Q2’Q1’Q0’=[(Q2’Q1’Q0’1)’1]’ =D0

（5）激励方程

D2= Q1

D1=Q0

D0 =Q2’Q1’Q0’=[(Q2’Q1’Q0’1)’1]’

3. 实验步骤

（1）将三个D触发器的CLK端接到同一个1Hz时钟输出信号上，同时把置位端和复位端都接高电平1；

（2）将第一个触发器的Q端与第二个触发器的D端连接，第二个触发器的Q端与第三个触发器的D端连接；

（3）将三个触发器的Q’端和一个高电平1经过一个四输入与非门，然后与高电平1经过一个二输入与非门，接到第一个触发器的D端；

（4）分别将Q2,Q1,Q0接二极管，可观察二极管由 000→001→010→100循环转变，频率为1Hz，构成了节拍发生器，符合题目给出的时序图。

（二）用JK 触发器和门电路实现计数型 00010111 序列发生器

1、设计任务

用三个 JK 触发器和门电路实现计数型 00010111 序列发生器，用示波器及实验箱上的发光二极管验证设计结果。

2.设计思路

（1）状态转换图

（2）状态转换表

| Q2n Q1nQ0n | Q2n+1 Q1n+1 Q0n+1 | Y |
| --- | --- | --- |
| 000 | 001 | 0 |
| 001 | 010 | 0 |
| 010 | 011 | 0 |
| 011 | 100 | 1 |
| 100 | 101 | 0 |
| 101 | 110 | 1 |
| 110 | 111 | 1 |
| 111 | 000 | 1 |

（3）卡诺图

Q2n+1的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Q1n+1的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Q0n+1的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Y的卡诺图

| Q1nQ0n Q2n | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

（4）状态方程

Q2*=(Q1Q0) Q2’+(Q1Q0)’ Q2=J Q2’+K’ Q2

Q1*=(Q0) Q1’+(Q0) ’ Q1=J Q1’+K’ Q1

Q0*= Q0’=(1) Q0’+(0) Q0=J Q0’+K’Q0

（5）激励方程

J2= K2=Q1Q0 =[( Q1Q0)’]’

J1= K1=Q0

J0 = K0=1

（6）输出方程

Y= Q1Q0+ Q2(Q1+ Q0)= Q1Q0+ Q2 (Q1’Q0’)’=J2+ Q2 (Q1’Q0’)’=[J2’(Q2 (Q1’Q0’)’)’]’

3. 实验步骤

（1）将三个JK触发器的CLK端接到同一个1Hz时钟输出信号上，把置位端和复位端都接高电平1，将三个JK触发器的J端和K端都相连；

（2）J0接高电平1，J1接Q0，Q0与第Q1经过一个与非门后，再经过一个反相器接到J2，将三个触发器的输出端Q分别接到一个逻辑电平指示端上用于检测其功能；

（3）将Q0’与 Q1’接入一个与非门的两个输入端，将其输出端再与Q2接入第二个与非门的两个输入端，其输出端再与上述所得的J2’接入第三个与非门的两个输入端，其输出端接示波器的输入端；

(4)	接通电源，观察逻辑电平指示端以及示波器的波形变化。可观察逻辑电平指示端由0→0→0→1→0→1→1→1循环转变，频率为1Hz，构成了计数型 00010111序列发生器，符合题目要求；示波器循环显示波形，符合题目要求。

四、实验心得

1.掌握了时序电路的设计方法。

2.训练了设计、接线与排除故障的能力。

3. 用D触发器设计节拍发生器时，初次连接电路完成，无法实现设计任务。经检查，Q2和Q0在绘制状态转换图时顺序反了。调换Q2和Q0的顺序，重新设计电路后，能实现设计任务。