C 课程《传感器原理与应用》

序号：38学号：202400120045 姓名：刘哲旭 班级：通信二班

第一章习题

1-4：答：2.5级表的最大允许误差 = ±2.5% × 满量程 = 2.5% × 100 V = ±2.5 V。实际最大示值误差 = 2 V

因为 2 V < 2.5 V，所以该电压表合格。

1-6：答：算术平均值 = (168.41 + 168.54 + 168.59 + 168.40 + 168.50) / 5 = 168.488 mA

σ=i=15(xi-x)5-1≈ 0.0823mA

则算数平均值的标准差为σx=σ5=0.0368

1-11：答：斜率k=15.98-0.7530-0=0.5,b=1.50-0.5×1=1.0mV

∆Lmax=11.04-11=0.04mV

YFS=0.5×30=15.00mV

线性度γL=±0.0415.00=±0.27%

灵敏度S=0.5mV/mm

思考题1

电容式传感器基于电容公式 C = εS/d，通过被测量改变极板间距 d、有效面积 S 或介质介电常数 ε 来实现检测。

按被测量分类：主要属于位移传感器（微小线位移/角位移）、压力/差压传感器、加速度/振动传感器、液位/物位传感器、接近/触摸传感器、湿度传感器等。输出为电容量微小变化（pF 级），灵敏度高、动态响应好、非接触测量是其突出优点，但易受寄生电容、温度、湿度干扰，非线性较明显（尤其是变极距型）。

按工作原理（机理）分类：属于电容式（参数型/结构型），细分为变极距型（高灵敏度、线性范围窄，常用于微位移/压力/振动）、变面积型（线性好，适合较大位移/角度）、变介质型（无机械接触，适合湿度/液位/材质识别）。

按能量关系分类：属于能量控制型（无源/他源/参量型），需外部激励电源，被测量仅调制电容参数，不直接产生能量；区别于能量转换型（如压电式）。

这种多属性归类表明传感器分类具有交叉性。在实际选型时，应综合考虑被测对象（量程、精度、非接触要求）、环境条件（干扰、温度）、电路匹配（高频激励、抗寄生设计）等。例如：精密微位移选变极距+差动结构；大范围液位或角度选变面积/变介质型；恶劣环境优先变介质型以提高可靠性。

思考题2

王大珩院士的论断“传感器是工业的基石、性能的关键和发展的瓶颈”准确指出了传感器在信息感知链条中的源头地位。它直接决定智能制造、物联网、航空航天、国防装备的精度、可靠性和实时性。没有高性能传感器，先进控制、执行与数据处理都难以发挥作用。在工业领域支撑自动化与机器人；在科研领域提供前沿实验数据；在军事领域影响导弹制导、雷达、无人系统等核心作战能力。

中国制造业“大而不强”的瓶颈在传感器领域尤为突出：市场规模全球第一，但高端传感器（高精度MEMS惯性、激光雷达芯片、高温高压、量子传感器等）严重依赖进口，核心材料、工艺、芯片、设计工具“卡脖子”，高端领域国产化率常不足20%-30%。主要原因包括基础研究薄弱、产业链断点多、高端人才极缺、企业研发投入低、创新机制滞后。

突破路径建议：

1.集中攻关敏感材料、微纳工艺、多物理场融合等源头技术；

2.结合新型举国体制与市场机制，发挥国家实验室、产学研联盟作用，同时激励企业提升研发强度；

3.大力实施人才战略（揭榜挂帅、引才育才、职业教育）；

4.以新能源汽车、工业机器人、低空经济、量子信息等重大场景为牵引，实现“以用促研”正循环；

5.坚持自主可控与国际合作并重，在核心领域加速进口替代

第二章习题

2-1.答：（1）应变效应：当一个金属导体或半导体受力发生机械变形（变长或变短）时，它的电阻值也会跟着发生变化的现象。

电阻应变片的工作原理是基于电阻效应与应变的线性转换关系。我们可以通过数学推导和物理结构两个维度来理解。

（2）1. 数学模型推导

根据导体的电阻公式：

R=ρLS

当材料受到轴向拉伸产生应变 ε=ΔL/L 时，对公式取对数并求全微分，可以得出电阻相对变化量（ΔR/R）的表达式：

dRR=dLL-dSS+dρρ

结合材料力学中的泊松比（ν），横截面积的变化量 dSS 可以表示为 -2νdLL。代入上式得：

ΔRR=(1+2ν+dρ/ρε)ε

定义 K 为应变片的灵敏系数：

K=1+2ν+dρ/ρε

即：ΔRR=K⋅ε

金属材料：K 值的变化主要取决于几何尺寸（即 1+2ν 部分），通常 K≈2.0。

半导体材料：K 值的变化主要取决于电阻率的变化（即压阻效应部分），灵敏度极高，通常比金属大几十倍。

2-2 答：（1）应变片灵敏度系数（K）的推导公式：

K=1+2ν+dρ/ρε

其中，1+2ν 代表几何尺寸变化引起的电阻变化；dρ/ρε 代表材料电阻率变化引起的电阻变化。

1. 金属电阻应变片：以“几何形变”为主

- 原理：金属应变片的工作原理主要依赖于常规的应变效应。当金属丝受力拉伸时，其长度变长、截面积变小。对于大多数金属材料（如康铜、镍铬合金），其受力时的电阻率变化（Δρ）极小，可以忽略不计。

- 结论：金属应变片的电阻变化几乎全部来自于几何尺寸的改变。其灵敏度系数 K≈1+2ν，通常在 2.0 左右。

2. 半导体应变片：以“压阻效应”为主

- 原理：半导体应变片（如硅、锗）的工作原理主要依赖于压阻效应（Piezoresistive Effect）。当半导体材料受到机械应力时，其内部晶格结构发生畸变，导致能带结构改变，进而引起载流子（电子或空穴）的迁移率和浓度发生剧烈变化。这会导致材料的电阻率（ρ）产生巨大的改变。

- 结论：半导体应变片在受力时，虽然也有微小的几何形变，但与其电阻率的剧变相比微不足道。其灵敏度系数主要取决于 dρ/ρε 项。其 K 值极高，通常在 100 到 170 之间。

（2）1. 金属电阻应变片（金属箔式/丝式）

优点：线性度极佳，测量精度高。温度稳定性较好，性能一致性好，动态响应范围广

缺点：灵敏度较低， 横向效应：金属栅丝在弯折处存在横向敏感性，会对测量产生一定的误差（箔式应变片已对此有较大改善）。

2. 半导体应变片

优点：灵敏度极高，体积微小，

缺点：温度交叉敏感性极其严重，非线性误差大，参数离散度大，材质脆硬。

2-3答：

dRR=Kε

dR=RεK=120×1200×10-6×2.5=0.36Ω

无应变

i(t)=U2R=22×120=8.3×10-3A=8.3mA

有应变

i(t)=U2R+ΔR=2240+0.36=5.8×10-3A=5.8mA

2-9 答：解：(1)

U0=14UΔRR=14×4×1.2120=0.01V

(2) U0=0V

(3)

U0=12UΔRR=12×4×1.2120=0.02V

第三章习题

3-1 答：自感式传感器测量电路的主要任务是将由被测量（如位移、压力等）引起的电感量变化转换为便于后续放大、显示或处理的电信号，通常是输出反映变化大小和方向的直流电压信号，以便实现非电量到电量的精确转换。

在变压器式电桥和带相敏检波的交流电桥两种电路中，带相敏检波的交流电桥能更好地完成这一任务。普通变压器式电桥虽然能反映位移的大小，但其输出为交流电压，无法通过极性判断位移的正负方向，且零位附近容易受残余电压干扰，影响小信号测量的精度和线性度。而带相敏检波的交流电桥利用与激励信号同频同相的参考信号进行解调，不仅能输出大小与位移量成正比、极性反映位移方向的直流电压，还能有效抑制和消除零点残余电压，特别是高次谐波分量，从而显著提高测量分辨率、线性度和方向辨识能力，因此在实际应用中是更优的选择。

3-4 答：零点残余电压，是指当差动自感传感器或差动变压器的衔铁（或动铁芯）处于几何中心即理论零位时，测量电路输出端仍然存在一个微小的交流电压，通常在几毫伏到几十毫伏之间。这一电压的产生主要源于两方面：一是两个线圈或次级绕组在电气参数、几何尺寸、磁路特性上存在不对称（如加工误差、材料不均匀等），导致互感或自感不能完全抵消；二是寄生电容、分布参数造成的相位误差，以及激励电源中不可避免的高次谐波分量无法被电桥完全平衡，此外磁路非线性也会引入谐波成分。

消除零点残余电压的方法通常结合使用几种手段：通过提高线圈和磁路的加工对称性、使用高性能导磁材料并进行热处理来从结构和工艺上减小不对称；选用谐波含量低的优质正弦激励电源；通过在电路中串并联适当的电阻、电容网络进行相位和幅值补偿；最有效且常用的方法是采用相敏检波电路，它不仅能同时输出反映方向的直流信号，还能大幅滤除残余电压尤其是高次谐波分量，使零位输出接近理想的零点，从而获得更好的测量特性和精度。