课程《传感器原理与应用》

序号：38学号：202400120045 姓名：刘哲旭 班级：通信二班

第四章习题

1. 根据电容式传感器工作原理，可将其分为几种类型？每种类型各有什么特点？
根据电容式传感器的工作原理（即基于电容量受极板间距、极板有效覆盖面积和极板间介电常数三个因素影响的物理特性），通常可以将其主要分为三种类型：变极距型、变面积型和变介电常数型。变极距型电容传感器的特点是灵敏度较高，但其电容量变化与极板位移之间呈现反比关系，存在严​​重的非线性误差，因此在结构不做特殊处理的情况下，通常仅适用于微小位移的测量。变面积型电容传感器的特点是其输出电容变化量与极板相对移动的面积呈纯线性关系，虽然其灵敏度相较于变极距型较低，但非线性误差小，量程范围广，非常适合用于测量较大的直线位移或角位移。变介电常数型电容传感器则是保持极板的几何尺寸和间距固定不动，利用介质的变化引起电容变化，其特点是适应性强、结构形式多样，主要用于测量液位高度、绝缘材料的厚度以及物质的湿度或特定成分等连续变化的非机械量。

2. 简述电容测厚传感器系统的工作原理？
电容测厚传感器系统的工作原理本质上是变介电常数型电容传感器的具体应用。在测量系统中，通常会设置固定间距和固定面积的上下两个平行金属极板作为传感器的检测探头。在工作时，被测的绝缘材料（如纸张、塑料薄膜、橡胶等）会作为电介质穿过这两个极板之间的间隙。当被测材料的厚度发生改变时，引入极板间隙的介质体积便随之改变，进而导致极板间整体的等效介电常数发生变化。这种介电常数的变化会直接引起传感器电容量的改变。随后，系统后端的测量转换电路会检测到这一电容量的变化，并将其转换为成比例的电压或频率等电信号，经过放大、处理和刻度标定后，即可在终端显示出被测材料的实时厚度数值。

3. 如何改善单极式变极距电容传感器的非线性？
改善单极式变极距电容传感器非线性的方法主要涵盖限制使用范围、利用电路补偿以及软件校正等途径。首先，最简单的方法是限制测量范围，即在实际应用中只让传感器在极小位移范围内工作（位移量远小于初始极板间距），此时电容与位移的关系可以近似看作线性关系。其次，为了在不改变单极式结构的前提下从根本上改善非线性，最常用且有效的方法是采用特定测量电路（如运算放大器非线性补偿电路），将电容传感器接入运算放大器的反馈回路中，利用运算放大器的特性使得系统的输出电压与极板间距成正比关系，从而在硬件层面上克服了原理性非线性。此外，还可以依靠软件补偿，即在后端引入微处理器，事先测定传感器的非线性曲线，通过查表法或多项式拟合等算法，在软件层面计算并消除非线性误差。