课程《传感器原理与应用》

序号：38学号：202400120045 姓名：刘哲旭 班级：通信二班

第九章 习题与思考题

1. 什么是半导体气体传感器？它有哪些基本类型？

答：

半导体气体传感器是利用气体吸附在半导体表面后，使半导体的电阻、电导等电学性质发生变化，从而检测气体种类和浓度的传感器。

基本类型主要有：

- 电阻型半导体气体传感器；

- 非电阻型半导体气体传感器，如二极管型、场效应管型等。

2. 什么是绝对湿度？什么是相对湿度？

答：

绝对湿度是指单位体积空气中所含水蒸气的质量，单位常用 g/m3。

相对湿度是指空气中实际水蒸气压与同温度下饱和水蒸气压的比值，通常用百分数表示：

RH=pps×100%

3. 简述氯化锂湿度传感器的工作原理。

答：

氯化锂湿度传感器利用氯化锂吸湿后电阻变化的特性工作。湿度升高时，氯化锂吸水增多，导电能力增强，电阻减小；湿度降低时，失水增多，导电能力减弱，电阻增大。通过测量电阻变化即可测出湿度。

4. 什么是生物传感器？简述生物传感器的工作原理、组成及分类。

答：

生物传感器是利用生物活性物质识别被测物质，并将其浓度或成分转换成电信号的传感器。

其工作原理是：生物敏感元件与被测物质发生特异性反应，产生电、光、热等变化，再由换能器转换为电信号输出。

组成主要包括：

- 生物敏感元件；

- 换能器；

- 信号处理与显示部分。

分类主要有：酶传感器、微生物传感器、免疫传感器、组织传感器、细胞传感器等。

5. 请简要陈述生物传感器的三个功能。

答：

生物传感器的三个功能是：

- 识别功能：识别特定被测物质；

- 转换功能：把生物反应转换成电信号；

- 检测显示功能：对信号进行处理、显示或记录。

6. 常见的生物传感器有哪些类型？

答：

常见的生物传感器有：

- 酶传感器；

- 微生物传感器；

- 免疫传感器；

- 组织传感器；

- 细胞传感器；

- DNA 生物传感器。

第十章 习题与思考题

1. 热电偶的工作原理是什么？什么是热电效应？

答：

热电偶是由两种不同导体或半导体连接成闭合回路组成的温度传感器。当两个接点温度不同时，回路中会产生热电动势，从而形成电流。通过测量热电动势大小即可得到被测温度。

这种由于两端温度不同而产生电动势的现象称为热电效应，也叫塞贝克效应。

2. 什么是热敏电阻？它由哪几部分组成？

答：

热敏电阻是电阻值随温度变化而明显变化的半导体电阻元件。

它是由敏感元件、引线和壳体组成

3. 热敏电阻按温度系数不同可分为哪几种类型？请解释热敏电阻使用过程中面临着电流的“限流”问题。

答：

按温度系数不同，热敏电阻可分为：

- NTC 热敏电阻：负温度系数，温度升高，电阻减小。

- PTC 热敏电阻：正温度系数，温度升高，电阻增大。

- CTR 热敏电阻：临界温度型，在某一温度范围内电阻突变。

热敏电阻使用时需要限流，是因为电流过大会使元件自身发热，造成温度升高，使测量结果产生误差，严重时还可能烧坏元件。因此应控制工作电流，使其尽量小而稳定。

4. 请解释红外探测器的原理是什么？

答：

红外探测器是利用物体会向外辐射红外线的特点来工作的。被测物体温度不同，辐射出的红外能量也不同。

红外探测器接收红外辐射后，将其转换为电信号，再经过放大、处理，就可以判断物体的温度、位置或运动状态。常用于非接触测温、人体检测和红外成像等场合。

第十一，十二章 习题与思考题

1. 请列举五种以上流量的测试方法。

答：

常见流量测试方法有：

- 差压式流量测量法；

- 电磁式流量测量法；

- 涡轮式流量测量法；

- 涡街式流量测量法；

- 超声波流量测量法；

- 转子流量测量法；

- 椭圆齿轮流量计

- 容积式流量测量法；

- 热式流量测量法。

2. 差压式流量计由哪几部分组成？简述各部分的功能。

答：

差压式流量计主要由节流装置、引压导管和差压变送器组成。

节流装置：安装于管道中产生差压，节流件前后的差压与流量成开方关系；

引压导管：取节流装置前后产生的差压，传送给差压变送器；

差压变送器：产生的差压转换为标准电信号（4-20mA）

3. 电磁流量计由哪几部分组成？简述电磁流量计的优缺点。

答：

①外壳（铁磁材料制成）

功能：保护激磁线圈，隔离外磁场的干扰。

②磁路系统

功能：产生均匀的直流或交流磁场 直流磁场可用永久磁铁来实现，结构简单 工业现场电磁流量计，一般都采用交变磁场。

③测量管

流过被测流体，两端设有法兰，用作连接管道。测量导管采用不导磁、低导电率、低导热率并具有 一定机械强度的材料制成，一般可选用不锈钢、玻璃钢、铝及其它高强度的材料。

④衬里

在测量导管内壁的一层耐磨、耐腐蚀、耐高温的绝缘材料。 主要功能：增加测量导管的耐磨性与腐蚀性，防止感应电势被金属测量导管壁短路。

⑤电极：

正确引出感应电势信号其原理是导电液体在磁场中流动时切割磁感线，产生感应电动势，通过测量电动势求出流量。

优点：无机械阻挡、压力损失小、适合测量导电液体、响应快、精度较高。

缺点：只能测导电液体，不能测气体、蒸汽和非导电液体；安装和抗干扰要求较高。

4. 简述超声波流量计的原理。

答：

超声波流量计是利用超声波在流体中传播时，传播速度会受到流体流速影响的原理测量流量。

常用方法有传播时间法和多普勒法。传播时间法是比较超声波顺流和逆流传播时间的差值；多普勒法是利用流体中颗粒或气泡反射超声波产生频移来测量流速，再由流速求出流量。

5. 压阻式压力传感器的原理是什么？

答：

压阻式压力传感器是利用半导体材料的压阻效应工作的。

当压力作用在弹性膜片上时，膜片发生形变，使扩散在膜片上的电阻条受到应力作用，电阻值发生变化。通过惠斯通电桥把电阻变化转换成电压信号，即可测出压力大小。