基于STM32单片机及RTC时钟与旋转编码器的中断原理设计的多功能闹钟

小组成员：赵汝轩，杨天齐，赵文越

摘  要

本设计核心基于TL084四运放芯片，STM32单片机制作宽带直流放大器、数字示波器、波形还原电路。在宽带放大器中利用TL084的两个运放级联实现电压输入1—20mv范围内输出增益0~40dB连续可调以及输入电阻为50Ω的要求，利用单片机对放大后的信号进行ADC采样实现数据收集，再通过单片机编程将示波器的峰峰值和瞬时电压显示在LCD屏幕上，同时通过LCD显示采样波形，并通过DAC实现对监测波形的二分之一倍幅值输出，经过仿真以及实操连接较好的实现了系统的功能。

关键词：RTC时钟；旋转编码器；外部中断；STM32；

一．方案论证

1.1示波器MCU芯片的比较与选择

1.2示波器采样方案的比较与选择

1.3宽带直流放大器设计方案的比较与选择

1.4方案描述

二．理论分析与计算

2.1　放大器相关参数设计分析

2.2　实时采样设计分析

2.3  输出电阻的测量方法分析

三．电路与程序设计

3.1　宽带直流放大器电路设计

3.2　示波器程序设计

3.3  示波器直流偏置及动态拓展电路设计

四．测试方案与测试结果

4.1　测试仪器及测试方法

4.2　测试数据记录及结果分析

五．结论

1.方案论证

1.1示波器MCU芯片的比较与选择

示波器的核心控制器件选用MCU器件,可供选用的器件有以下三种方案。

方案一：采用51单片机，由于我们大二下微处理器课程系统的学习过51单片机，对51单片机的控制也就更加熟悉方便，该方案的缺点是51作为8位机算力不足以支撑示波器的ADC采样和DAC输出。

方案二：采用STM32单片机，STM32作为当前最流行的32位单片机之一，算力完全足够示波器的采样与输出，并且STM32在32位机中价格相对便宜实惠，参考资料也非常多。

方案三：采用DSP芯片，DSP芯片的算力非常强大，完全能够胜任示波器ADC以及DAC计算的任务，但是DSP芯片编程相对复杂，价格也较贵。

综合考虑，使用方案二，也就是采用STM32作为示波器的MCU芯片。

1.2示波器采样方案的比较与选择

方案一：采用顺序等效采样法。传统的顺序等效采样是在一个或多个被测量周期信号周期内取样一次，取样信号每次延迟 (T为被测量周期期信号的周期,n等于1,2,3,…)，取样后的离散数字信号构成的包络反映原信号的波形情况,但这个包络的周期与原信号的周期相比低得多,相当于将被测量周期期信号在时间轴拉伸了,如图3.3.3所示。这种方法的优点是能以极低的采样速率(100～200kHz）获得极高的带宽（高达50GHz)。但是每次延迟一个已知的时间,要想采样足够多的点，就需要更长的时间。不能进行单次捕捉和预触发观测。

图一 顺序采样示意图

方案二：采用随机等效采样法。所谓随机采样,是指每个采样周期采样一定数量的样点,经过多个采样周期的样点积累，最终恢复被测波形,如下图所示。由于信号与采样时钟之间是非同步的,因此使得每个采样周期的触发点（由信号源产生)与下一个采样点之间的时间间隔是随机的。又因为信号是周期的,因此可以将每个采样周期的采样等效为对由触发点确定的“同一段波形”的采样。因而通过多个采样周期后，以触发点为基准将各采样周期的样点拼合，能得到一个重复信号的由触发点确定的一段波形的密集样点，这样就恢复了这段波形。这种方法的优点是能以极低的采样速率获得极高的带宽，适合于带宽很宽的专用数字示波器。它的缺点是软件处理较复杂，系统设计时间较久。

图二 随机采样示意图

方案三：实时采样

实时采样对每个采集周期的采样点按时间顺序简单地排列就能表达一个波形，如下图所示，这种示波器测量的重复信号和测量的单次信号具有相同的带宽，也称实时带宽(Real-Time BW)。为了提高带宽，必须提高采样速率。根据奈奎斯特采样定理，采样频率必须至少是被测信号上限频率的2倍。为避免产生混叠现象，目前实时采样 DSO的采样频率一般规定为带宽的4~5倍,同时还必须采用适当的内插算法。如果不采用内插算法,那么规定采样速率应为实时带宽的10倍。

图三 实时采样示意图

以上方案各有优缺点，其中顺序等效采样法需要精密的延时电路，随机等效采样法需要精密的测时电路，并且软件设计较复杂。以上两种电路精度要求达皮秒量级，实现起来具有一定的困难。由于本题对信号分辨率以及扫描速度无指标要求，对输入信号频率也没有要求，那么优先考虑低频段信号输入，采用软件上容易实现的方案四也就是实时采样，我们采用的STM32F4单片机中时钟频率可达168MHz，经过分频后采样频率也可达100kHz-1MHz，可以实现实时采样采样频率的要求。

1.3宽带直流放大器设计方案的比较与选择

由于电路第一级需要对输入信号进行小信号放大，需要设计宽带直流放大器，并且需要满足输入电阻为50Ω的要求，对放大器的几个可行方案描述如下。

方案一：采用TL084四运放中的两个运放来搭建一级电压跟随器加上一级运放反相放大器，反相放大器中利用简单的电位器作为反馈电阻，该方案简单易于制作。但是单纯的一个电位器来控制0~40dB的增益控制精度不高。

方案二：在方案一的基础上进行改进，在反相放大器中改为4挡电位器加上固定的反馈电阻，利用开关来实现档位选择，分为0~10dB,10~20dB,20~30dB,

30~40dB这4挡，这样可以提高增益控制的精度而且便于测量不同输入指标时要求的对应的输出。

方案三：利用AGC芯片来改变增益，单片机来控制AGC芯片的控制电压，该方案更加智能，并且AGC芯片可以提供更高的增益带宽积，但是提供元件中没有AGC芯片，不允许自行使用。

综上所述，这里选择方案二。

1.4方案描述

本系统核心即为基于四运放芯片TL084的宽带直流放大器，以及基于单片机STM32F407的波形显示变换系统，电压跟随器实现输入电阻为50Ω的指标，输入信号经过放大器实现4挡增益可调后进入单片机ADC模块实现A/D转换，随后将转换后信号进入单片机中经过处理进入波形存储电路并且实现参数测量，或是通过D/A处理以二分之一的幅值实现波形输出。

总体方案设计如下图所示：

图四 系统方案设计框图

2.理论分析及计算

用等效电源代替,其等效电压源为空载(RL=0)时的输出电压,等效内阻即为放大器的等效输出电阻。由图可见

3.电路与程序设计

器件组装如下图，为使操作方便，将四个独立按键安装在面包板距离STM32最小系统板较远的位置，并用跳线接线，1—4号按键分别接PB12,PB13,PB14,PB15；有源蜂鸣器（低电平触发）：I/O接PB12；旋转编码器两线分别接PB1,PB0；四个LED灯分别接

3.1按键控制函数程序设计

按键4：1.控制设定闹钟、修改日期、修改时间三种模式的切换

2.闹钟倒计时

3.关闭蜂鸣器

按键1-3分别控制日期模式下的年、月、日数值的增加，修改时间和闹钟模式下的小时、分钟、秒的数值增加。定义变量Mode_Change作为不同模式的标志，值为0为闹钟，值为1为修改日期，值为2为修改时间。定义变量Flag_Count,1代表闹钟正在倒数计时，0代表闹钟不在计时。

图五 按键控制函数

图六 按键控制函数（续）

3.2 旋转编码器—LED灯程序设计

1.旋转编码器及中断

编写并调用旋转编码器初始化，旋转编码器外部中断，以及计数旋转编码器增量值的函数。

2.获取峰峰值以在屏幕上显示程序

首先设置存有AD转换结果的数组buff[i]最大和最小值为首项buff[1]，随后遍历该数组，不断更新最大最小值，遍历完以后最大值减去最小值便得到了峰峰值。

通过以上两部分的代码即可实现示波器的功能。

3.DAC输出程序:

在DAC部分我们利用了DMA减小了CPU的工作量，将上文幅度减半后的buff[i]存入存储器，并通过DMA传输到DAC模块，最终在示波器上实现减半波形输出。

如附件二图三红框所示，将buff[i]和DAC的地址分别存入DMA存储器和外设部分，模式选择有存储器到外设，即可实现DAC波形输出。

3.3示波器直流偏置及动态拓展电路设计

由于单片机输入电压只能在0~3.3V之间，这意味着输入信号小于0以及大于3.3V的部分不能监测，这显然大大限制了示波器的功能，所以示波器部分直流偏置以及动态拓展电路亟需进一步设计。利用电阻分压实现的动态拓展以及直流偏置电路设计图见附件一图一。信号从C1左侧输入，从电路16点输出。

容易发现

（2）

这样拓展输入动态范围至-18.15V~+18.15V，大大增加了示波器的监测范围。

4.测试方案与测试结果

4.1　测试仪器及测试方法

1)测试仪器

数字示波器tbs2000series。

直流稳压电源Keithley2231a及数字万用表Keithley 2110。

2)测试方法

1.放大器带宽指标测量。首先利用已用的数字示波器对宽带直流放大器进行指标测量，测量其不同增益下的3dB带宽以及1dB带宽等指标。

2.放大器输入输出电阻测量

输入电阻：在放大电路与信号源之间串联一个已知电阻Rx，则可以推导出输入电阻Ri的测量公式为：

测量放大器输出电阻的原理电路如附录图三图四所示，其等效电压源为空载时的输出电压，等效内阻即为放大器的等效输出电阻。

4.2　测试数据记录及结果分析

（1）不同增益时的3dB带宽与1dB带宽

不同增益下的带宽测量如下表，这里采用的输入信号为60mV(测量20dB和30dB以及40dB增益)与120mV(测量10dB增益)

表一 不同增益下的带宽以及增益带宽积数据

| 输入信号 | 60mVrms | 60mVrms | 60mVrms | 120mVrms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增益大小 | 10dB | 20dB | 30dB | 40dB |
| 3dB带宽/kHz | 1100 | 317 | 90 | 28 |
| 1dB带宽/kHz | 700 | 140 | 40 | 13.2 |
| 增益带宽积/MHz | 3.48 | 3.17 | 2.85 | 2.8 |

可以发现该运放的增益带宽积在3MHz左右，查询得TL084的增益带宽积在2.5~4MHz左右。

（2）输入输出电阻

输入电压为5mV时，串联接入51Ω电阻测量得净输入电压为3.3mV。并且测量得到信号源内阻为50欧姆。

按照上面的输入电阻公式测量得输入电阻为51.5Ω，符合指标要求。

按照上面的输入电阻公式测量得输出电阻为5Ω。

（3）示波器幅值显示测量

结果图见附件三。

具体测量数据表格如下：

（注：由于信号源内阻与放大电路输入电阻均为50Ω，净输入信号为信号源电压的一半，并且通过放大后的信号经过动态拓展电路的衰减后变为原来的十一分之一，如果计算增益需要考虑到这两个因素。）

表二 不同增益下示波器数据对比

可以发现在小信号下自制示波器会与大示波器有50mV的误差，原因是信号源噪声引入的毛刺会被精度更高的大示波器读入导致利用大示波器测量功能所得的峰峰值更大，这里以150mVrms在40dB下的数据为例，计算放大倍数为：

（5）

即为40dB增益。

（4）波形回放

通过代码编程实现对下列波形的二分之一回放，回放效果见附件三的图三图四。

由红圈处可以发现回放后波形为264mVpp，近似等于原波形的一半（由于信号源精度限制小信号有部分毛刺噪声）

5.结论

综上所述，本作品以TL084四运放芯片和STM32F407单片机为核心设计的宽带直流放大器和简易示波器较好的完成了题目的基础指标和要求。宽带放大器在可以实现0~40dB增益连续可调，增益带宽积约为3MHz，示波器在低频段1kHz输入下可以较好的实现波形显示与峰峰值测量，并且利用动态拓展电路使得读取的信号峰峰值范围可以达到36.3Vpp，可以满足日常使用要求。

# 参考文献

[1]	孙国霞.信号与系统[M].北京：高等教育出版社，2016

[2]	华成英，童诗白.模拟电子技术基础[M].北京：高等教育出版社，2006

[3]	高吉祥.电子仪器仪表与测量系统设计.北京：电子工业出版社，2019

附录

附件一：电路图

图一 动态拓展电路仿真设计图

图二 直流放大器仿真设计图

图三 测量输出电阻的原理电路图一

图四 测量输出电阻的原理电路图二

附件二：代码图

图一 波形设计程序代码图

图二 求解峰峰值代码图

图三 地址存储代码图

附件三：结果图

图一 自制示波器波形图

图二 对应图一信号使用大示波器的波形图

图三 示波器波形图

图四 回放后二分之一幅值的波形图