信息科学与工程学院

2024－2025学年第二学期

实 验 报 告

课程名称：  电子设计自动化与FPGA设计

实验名称：    实验四：有限状态机设计

实验报告（一）

【实验目的】

- 设计一个交通红绿灯控制器模块，实现主干道和支路之间红绿黄灯的信号转换。

- 设计一个小轿车尾灯控制器模块（以书中的例子）。

- 设计一个10层楼的电梯控制器模块，要求：(1) 以按键的时间先后优先级进行设计；或者 (2) 以楼层最短位置先后优先级进行设计。

【实验具体内容】

- 设计一个交通红绿灯控制器模块，实现主干道和支路之间红绿黄灯的信号转换。

- 实验内容与原理说明（包括框图、逻辑表达式和真值表）；

格雷码设计：

在系统设计中采用格雷码对交通灯状态进行编码，定义如下：状态一（00）代表黄灯，状态二（01）代表绿灯，状态三（11）代表红灯。其中MAINLIGHTS表示主干道信号灯，ALTERLIGHTS表示支路信号灯。

系统运行逻辑如下：

当主干道显示绿灯时，支路同步显示红灯

主干道绿灯时段结束后转换为黄灯状态，此时支路维持红灯不变

主干道黄灯时段结束后切换为红灯，同时支路转换为绿灯

支路绿灯持续一定时间后转为黄灯，此时主干道保持红灯状态

最后系统切换回初始状态：主干道显示绿灯，支路显示红灯

①状态转化表：

| 状态开始时间 | 状态持续时间 | RST | MAINLIGHTS | ALTERLIGHTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | 1 | 01（绿） | 11（红） |
| 0 | 40 | 0 | 01（绿） | 11（红） |
| 40 | 5 | 0 | 00（黄） | 11（红） |
| 44 | 21 | 0 | 11（红） | 01（绿） |
| 64 | 5 | 0 | 11（红） | 00（黄） |
| 67 | 40 | 0 | 01（绿） | 11（红） |
| 状态开始时间 | 状态持续时间 | RST | NSLIGHTS | WELIGHTS |
| X | X | 1 | 01（绿） | 11（红） |
| 0 | 40 | 0 | 01（绿） | 11（红） |
| 40 | 5 | 0 | 00（黄） | 11（红） |
| 44 | 21 | 0 | 11（红） | 01（绿） |

- 实验模块程序代码（顶层模块Top Block）和激励代码（激励模块Test Bench）；

①程序代码（顶层模块Top Block）

module TRAFFIC_CTRL(

input CLK,

input RST,

output reg [1:0] MAINLIGHTS,  // 主干道信号灯

output reg [1:0] ALTERLIGHTS   // 支路信号灯

);

// 状态定义

localparam [1:0]

MAIN_GREEN = 0,

MAIN_YELLOW = 1,

ALTER_GREEN = 2,

ALTER_YELLOW = 3;

reg [1:0] current_state;

reg [1:0] next_state;

reg [6:0] timer;

// 定时器控制逻辑

always @(posedge CLK or posedge RST) begin: TIMER_CTRL

if (RST)

timer <= 7'd0;

else begin

if (timer < 7'd68)

timer <= timer + 7'd1;

else

timer <= 7'd0;

end

end

// 状态转换逻辑

always @(current_state or timer) begin: STATE_TRANSITION

case (current_state)

MAIN_GREEN: begin  // 主干道绿灯，支路红灯

MAINLIGHTS <= 2'b01;

ALTERLIGHTS <= 2'b11;

if (timer == 7'd39)

next_state <= MAIN_YELLOW;

else

next_state <= MAIN_GREEN;

end

MAIN_YELLOW: begin  // 主干道黄灯，支路红灯

MAINLIGHTS <= 2'b00;

ALTERLIGHTS <= 2'b11;

if (timer == 7'd43)

next_state <= ALTER_GREEN;

else

next_state <= MAIN_YELLOW;

end

ALTER_GREEN: begin  // 主干道红灯，支路绿灯

MAINLIGHTS <= 2'b11;

ALTERLIGHTS <= 2'b01;

if (timer == 7'd63)

next_state <= ALTER_YELLOW;

else

next_state <= ALTER_GREEN;

end

ALTER_YELLOW: begin  // 主干道红灯，支路黄灯

MAINLIGHTS <= 2'b11;

ALTERLIGHTS <= 2'b00;

if (timer == 7'd67)

next_state <= MAIN_GREEN;

else

next_state <= ALTER_YELLOW;

end

default: next_state <= MAIN_GREEN;

endcase

end

// 状态寄存器更新

always @(posedge CLK or posedge RST) begin: STATE_REGISTER

if (RST)

current_state <= MAIN_GREEN;

else

current_state <= next_state;

end

endmodule

②激励代码（激励模块Test Bench）

`timescale 1ns/1ps

module TRAFFIC_TESTBENCH;

// 信号声明

reg CLK_SIG;

reg RST_SIG;

wire [1:0] MAIN;

wire [1:0] ALTER;

parameter CLK_PERIOD = 1;  // 时钟周期

// 实例化交通灯控制模块

TRAFFIC_CTRL dut (

.CLK(CLK_SIG),

.RST(RST_SIG),

.MAINLIGHTS(MAIN),

.ALTERLIGHTS(ALTER)

);

// 生成时钟信号

always begin

CLK_SIG = 0;

#CLK_PERIOD;

CLK_SIG = 1;

#CLK_PERIOD;

end

// 生成复位信号

initial begin

#2 RST_SIG = 1;

#2 RST_SIG = 0;

end

endmodule

- 仿真波形图；

说明：波行里信号灯状态采用二进制编码表示："01"代表绿灯，"00"代表黄灯，"11"代表红灯。主干道信号（MAINLIGHT）和支路信号（ALTERLIGHT）的运行过程呈现周期性变化规律。当系统处于正常工作状态（RST=0）时，首先主干道保持绿灯（01）同时支路为红灯（11），此时主干道享有较长的通行时间；随后主干道转为黄灯（00）而支路仍维持红灯（11），短暂过渡后主干道切换为红灯（11）同时支路变为绿灯（01），此时支路获得相对较短的通行时间；支路绿灯结束后进入黄灯状态（00），主干道持续红灯（11）；最后系统重新回到初始状态，形成完整的控制循环。特别值得注意的是，主干道的绿灯持续时间明显长于支路，充分体现了主干道优先的设计原则。当复位信号有效（RST=1）时，系统立即强制复位，主干道恢复绿灯（01）且支路锁定为红灯（11），直到复位信号解除后才重新开始周期性状态切换。

- 生成的门级电路图；

- 实验内容与原理说明（包括框图、逻辑表达式和真值表）；

独热码设计：

在系统设计中，采用独热编码方案对交通信号灯状态进行编码：001（状态1）代表黄灯，010（状态2）代表绿灯，100（状态3）代表红灯。NS_LIGHTS表示主干道信号灯，WE_LIGHTS表示支路信号灯。系统运行逻辑如下：

1.当主干道处于绿灯状态时，支路保持红灯状态；

2.主干道绿灯时段结束后，切换为黄灯状态，此时支路仍维持红灯；

3.主干道黄灯时段结束后，主干道转为红灯，同时支路切换为绿灯；

4.支路绿灯时段结束后，转换为黄灯状态，主干道继续维持红灯；

5.支路黄灯时段结束后，主干道重新切换为绿灯，支路恢复红灯状态，完成一个完整周期并循环往复。

需要特别注意的是，系统设计需确保主干道的绿灯持续时间长于支路的绿灯持续时间。

①状态转化表：

| 状态开始时间 | 状态持续时间 | RST | MAINLIGHTS | ALTERLIGHTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | 1 | 010（绿） | 100（红） |
| 0 | 40 | 0 | 010（绿） | 100（红） |
| 40 | 5 | 0 | 001（黄） | 100（红） |
| 44 | 21 | 0 | 100（红） | 010（绿） |
| 64 | 5 | 0 | 100（红） | 001（黄） |
| 67 | 40 | 0 | 010（绿） | 100（红） |
| 状态开始时间 | 状态持续时间 | RST | NSLIGHTS | WELIGHTS |
| X | X | 1 | 010（绿） | 100（红） |
| 0 | 40 | 0 | 010（绿） | 100（红） |
| 40 | 5 | 0 | 001（黄） | 100（红） |
| 44 | 21 | 0 | 100（红） | 010（绿） |

- 实验模块程序代码（顶层模块Top Block）和激励代码（激励模块Test Bench）；

①程序代码（顶层模块Top Block）

module TRAFFIC_CTRL(

input  wire        CLK,

input  wire        RST,

output reg  [2:0]  MAINLIGHT,

output reg  [2:0]  ALTERLIGHT

);

// 状态编码

localparam [1:0]

MAIN_GREEN  = 2'd0,  // 主干道绿灯，支路红灯

MAIN_YELLOW = 2'd1,  // 主干道黄灯，支路红灯

ALTER_GREEN = 2'd2,  // 主干道红灯，支路绿灯

ALTER_YELLOW= 2'd3;  // 主干道红灯，支路黄灯

reg [1:0] current_state;

reg [1:0] next_state;

reg [6:0] timer;

// 计时器逻辑

always @(posedge CLK or posedge RST) begin

if (RST)

timer <= 7'd0;

else begin

if (timer < 7'd68)

timer <= timer + 7'd1;

else

timer <= 7'd0;

end

end

// 状态转移逻辑

always @(current_state or timer) begin

case (current_state)

MAIN_GREEN: begin

MAINLIGHT  <= 3'b010;  // 绿灯

ALTERLIGHT <= 3'b100;  // 红灯

next_state = (timer == 7'd39) ? MAIN_YELLOW : MAIN_GREEN;

end

MAIN_YELLOW: begin

MAINLIGHT  <= 3'b001;  // 黄灯

ALTERLIGHT <= 3'b100;  // 红灯

next_state = (timer == 7'd43) ? ALTER_GREEN : MAIN_YELLOW;

end

ALTER_GREEN: begin

MAINLIGHT  <= 3'b100;  // 红灯

ALTERLIGHT <= 3'b010;  // 绿灯

next_state = (timer == 7'd63) ? ALTER_YELLOW : ALTER_GREEN;

end

ALTER_YELLOW: begin

MAINLIGHT  <= 3'b100;  // 红灯

ALTERLIGHT <= 3'b001;  // 黄灯

next_state = (timer == 7'd67) ? MAIN_GREEN : ALTER_YELLOW;

end

endcase

end

// 状态寄存器更新

always @(posedge CLK or posedge RST) begin

if (RST)

current_state <= MAIN_GREEN;

else

current_state <= next_state;

end

endmodule

②激励代码

`timescale 1ns / 1ps

module TRAFFIC_CTRL_TB;

// 测试信号声明

reg         CLK_TB;    // 测试时钟

reg         RST_TB;    // 测试复位（必须为reg类型）

wire [2:0]  MAIN_TB;   // 监测主干道信号灯输出

wire [2:0]  ALTER_TB;  // 监测支路信号灯输出

parameter CLK_PERIOD = 2;  // 时钟周期2ns（1ns高电平+1ns低电平）

// 实例化被测模块

TRAFFIC_CTRL uut (

.CLK(CLK_TB),

.RST(RST_TB),

.MAINLIGHT(MAIN_TB),

.ALTERLIGHT(ALTER_TB)

);

// 生成50MHz时钟（周期2ns）

always begin

CLK_TB = 1'b0;

#(CLK_PERIOD/2);

CLK_TB = 1'b1;

#(CLK_PERIOD/2);

end

// 复位控制序列

initial begin

RST_TB = 1'b1;     // 上电立即复位

#2 RST_TB = 1'b0;  // 2ns后释放复位

// 可在此添加更多测试激励

end

endmodule

- 仿真波形图；

说明：交通信号控制系统采用三位独热编码表示灯态：010（绿灯）、001（黄灯）、100（红灯）。系统运行呈现周期性状态切换：首先主干道保持绿灯（支路红灯）较长时间，随后转为黄灯短暂过渡；接着主干道切换为红灯，同时支路变为绿灯；支路绿灯较短时间后转为黄灯，最终系统重新回到初始状态，完成一个完整的工作循环。在整个运行过程中，主干道的绿灯持续时间明显长于支路，体现了主干道优先的设计原则。当复位信号有效时，系统立即强制进入初始状态（主干道绿灯、支路红灯），待复位信号解除后，自动开始周期性状态切换。

- 生成的门级电路图；

- 占用资源比较；

格雷码和独热码均使用了Cyclone V里的5CSEMA4U23C6芯片，占用资源如下，对比后得出二者相差并不大，但格雷码（前者）占用更低一些，效率更高。

- 设计一个小轿车尾灯控制器模块（以书中的例子）。

- 实验内容与原理说明（包括框图、逻辑表达式和真值表）；

格雷码设计：

状态转换逻辑

优先级：刹车状态（LR3）具有最高优先级，强制覆盖其他状态。

转向渐变：左/右转状态分3档（L1→L3，R1→R3），编码设计支持线性增强亮度或灯数。

复位条件：系统默认复位至IDLE状态（编码000）。

硬件实现建议

输入：3位二进制信号（来自控制单元或传感器）。

输出：驱动6路车灯（LA、LB、LC、RA、RB、RC），需配置逻辑电路或微控制器解码。

刹车处理：LR3状态需额外接入振荡电路，实现全灯闪烁（频率建议1~2Hz）。状态转换表

| 状态名 | 状态编码 | 状态描述 |
| --- | --- | --- |
| 正常行驶 | IDLE:000 | 所有灯都不亮 |
| 左转 | L1:001 | LA灯亮 |
|  | L2:011 | LA、LB灯亮 |
|  | L3:010 | LA、LB、LC灯亮 |
| 右转 | R1:110 | RA灯亮 |
|  | R2:111 | RA、RB灯亮 |
|  | R3:101 | RA、RB、RC灯亮 |
| 刹车 | LR3:100 | 所有灯全部闪烁 |
| 状态名 | 状态编码 | 状态描述 |
| 正常行驶 | IDLE:000 | 所有灯都不亮 |
| 左转 | L1:001 | LA灯亮 |

- 实验模块程序代码（顶层模块Top Block）和激励代码（激励模块Test Bench）；

①设计模块（顶层模块Top Block）

module carlight(CP,nCR,HAZ,LEFT,RIGHT,LA,LB,LC,RA,RB,RC);

input nCR,CP;

input HAZ,LEFT,RIGHT;

output reg LA,LB,LC,RA,RB,RC;

reg [2:0]Current_state,Next_state;

parameter [2:0]IDLE=3'b000,L1=3'b001,L2=3'b011,L3=3'b010,R1=3'b110,R2=3'b111,R3=3'b101,LR3=3'b100;//格雷码形式编码

//时序逻辑

always @(posedge CP or negedge nCR)

begin

if (~nCR)

Current_state<=IDLE;

else

Current_state<=Next_state;

end

//组合逻辑

always @(Current_state or HAZ or LEFT or RIGHT)

begin

Next_state=3'bxxx;

case(Current_state)

IDLE:begin

if(LEFT&&(!HAZ)&&(!RIGHT))    Next_state=L1;

else if (HAZ+LEFT&&RIGHT)   Next_state=LR3;

else if (RIGHT&&(!HAZ)&&(!LEFT))  Next_state=R1;

else Next_state=IDLE;  //

end

L1:begin

if(!HAZ)       Next_state=L2;

else  Next_state=LR3;

end

L2:begin

if(!HAZ)       Next_state=L3;

else  Next_state=LR3;

end

L3:begin

Next_state=IDLE;

end

R1:begin

if(!HAZ)       Next_state=R2;

else  Next_state=LR3;

end

R2:begin

if(!HAZ)       Next_state=R3;

else  Next_state=LR3;

end

R3:begin

Next_state=IDLE;

end

LR3:begin

Next_state=IDLE;

end

endcase

end

//输出逻辑

always @(posedge CP or negedge nCR)

begin

if(~nCR)

begin

LC=1'b0;LB=1'b0;LA=1'b0;RC=1'b0;RB=1'b0;RA=1'b0;

end

else begin

LC=1'b0;LB=1'b0;LA=1'b0;RC=1'b0;RB=1'b0;RA=1'b0;

case(Current_state)

IDLE:begin        LC=1'b0;LB=1'b0;LA=1'b0;RC=1'b0;RB=1'b0;RA=1'b0;    end

L1:begin        LC=1'b0;LB=1'b0;LA=1'b1;RC=1'b0;RB=1'b0;RA=1'b0;    end

L2:begin        LC=1'b0;LB=1'b1;LA=1'b1;RC=1'b0;RB=1'b0;RA=1'b0;    end

L3:begin          LC=1'b1;LB=1'b1;LA=1'b1;RC=1'b0;RB=1'b0;RA=1'b0;    end

R1:begin          LC=1'b0;LB=1'b0;LA=1'b0;RC=1'b0;RB=1'b0;RA=1'b1;    end

R2:begin          LC=1'b0;LB=1'b0;LA=1'b0;RC=1'b0;RB=1'b1;RA=1'b1;    end

R3:begin           LC=1'b0;LB=1'b0;LA=1'b0;RC=1'b1;RB=1'b1;RA=1'b1;    end

LR3:begin          LC=1'b1;LB=1'b1;LA=1'b1;RC=1'b1;RB=1'b1;RA=1'b1;    end

endcase

end

end

endmodule

②激励代码

`timescale 1ns/1ns

module carlight_test;

reg CP,nCR,HAZ,LEFT,RIGHT;

wire LA,LB,LC,RA,RB,RC;

carlight  u0(CP,nCR,HAZ,LEFT,RIGHT,LA,LB,LC,RA,RB,RC);

initial

begin

nCR=1'b0;

nCR= #20 1'b1;

HAZ=1'b0;LEFT=1'b0;RIGHT=1'b0;

#200 HAZ=1'b0;LEFT=1'b0;RIGHT=1'b0;

#200 HAZ=1'b0;LEFT=1'b0;RIGHT=1'b1;  //RIGHT

#200 HAZ=1'b0;LEFT=1'b1;RIGHT=1'b0;  //LEFT

#200 HAZ=1'b0;LEFT=1'b1;RIGHT=1'b1;

#200 HAZ=1'b1;LEFT=1'b0;RIGHT=1'b0;  //HAZ

#200 HAZ=1'b1;LEFT=1'b0;RIGHT=1'b1;

#200 HAZ=1'b1;LEFT=1'b1;RIGHT=1'b0;

#200 HAZ=1'b1;LEFT=1'b1;RIGHT=1'b1;

#200 $stop;

end

always

begin

CP=1'b0;

CP= #10 1'b1;

#10;

end

endmodule

- 仿真波形图；

系统的工作状态由复位信号 nCR 控制，当 nCR 为低电平时，所有输出被禁止；当 nCR 为高电平时，系统根据输入信号驱动车灯。左转信号 LEFT 有效时（LEFT=1, RIGHT=0），左侧车灯 LA、LB、LC 依次点亮；右转信号 RIGHT 有效时（RIGHT=1, LEFT=0），右侧车灯 RA、RB、RC 依次点亮。紧急制动信号 HAZ 有效时，所有车灯同步闪烁，表示刹车状态。若 LEFT 和 RIGHT 同时有效，系统会将其识别为刹车信号，使所有车灯闪烁，但实际驾驶中可通过硬件或软件约束避免该冲突情况。

- 生成的门级电路图；

- 实验内容与原理说明（包括框图、逻辑表达式和真值表）；

独热码设计：

该状态转换表采用8位二进制编码控制车辆灯光系统，定义了7种工作状态：正常行驶（IDLE）对应编码00000001，所有灯光关闭；左转分为三档（L1-L3），编码从00000010到00001000，依次点亮LA、LA+LB、LA+LB+LC组合；右转同样分三档（R1-R3），编码从00010000到01000000，控制RA、RA+RB、RA+RB+RC点亮；紧急刹车状态（LR3）编码10000000，触发所有灯光同步闪烁。编码设计采用独热码（One-Hot）方式，每个状态对应寄存器中单独一位有效，便于硬件解码和优先级处理，其中刹车状态具有最高优先级，可覆盖其他灯光指令。

状态转换表:

| 状态名 | 状态编码 | 状态描述 |
| --- | --- | --- |
| 正常行驶 | IDLE:00000001 | 所有灯都不亮 |
| 左转 | L1:00000010 | LA灯亮 |
|  | L2:00000100 | LA、LB灯亮 |
|  | L3:00001000 | LA、LB、LC灯亮 |
| 右转 | R1:00010000 | RA灯亮 |
|  | R2:00100000 | RA、RB灯亮 |
|  | R3:01000000 | RA、RB、RC灯亮 |
| 刹车 | LR3:10000000 | 所有灯全部闪烁 |
| 状态名 | 状态编码 | 状态描述 |
| 正常行驶 | IDLE:00000001 | 所有灯都不亮 |
| 左转 | L1:00000010 | LA灯亮 |

- 实验模块程序代码（顶层模块Top Block）和激励代码（激励模块Test Bench）；

①设计模块（顶层模块Top Block）

module TRAFFIC_CTRL_ONEHOT(

input wire CLK,

input wire RST,

output reg [2:0] MAINLIGHTS,

output reg [2:0] ALTERLIGHTS

);

// 独热码状态定义

localparam [3:0]

S0 = 4'b0001,  // 主路绿灯，辅路红灯

S1 = 4'b0010,  // 主路黄灯，辅路红灯

S2 = 4'b0100,  // 主路红灯，辅路绿灯

S3 = 4'b1000;  // 主路红灯，辅路黄灯

reg [3:0] current_state;

reg [3:0] next_state;

reg [6:0] timer;

// 计时器逻辑

always @(posedge CLK or posedge RST) begin

if (RST) begin

timer <= 7'd0;

end else begin

timer <= (timer < 7'd68) ? timer + 7'd1 : 7'd0;

end

end

// 状态转移逻辑

always @(*) begin

case (1'b1)  // 独热码专用case语句写法

current_state[0]: begin  // S0状态

MAINLIGHTS = 3'b010;    // 主路绿灯

ALTERLIGHTS = 3'b100;   // 辅路红灯

next_state = (timer == 7'd39) ? S1 : S0;

end

current_state[1]: begin  // S1状态

MAINLIGHTS = 3'b001;    // 主路黄灯

ALTERLIGHTS = 3'b100;   // 辅路红灯

next_state = (timer == 7'd43) ? S2 : S1;

end

current_state[2]: begin  // S2状态

MAINLIGHTS = 3'b100;    // 主路红灯

ALTERLIGHTS = 3'b010;   // 辅路绿灯

next_state = (timer == 7'd63) ? S3 : S2;

end

current_state[3]: begin  // S3状态

MAINLIGHTS = 3'b100;    // 主路红灯

ALTERLIGHTS = 3'b001;   // 辅路黄灯

next_state = (timer == 7'd67) ? S0 : S3;

end

default: begin

MAINLIGHTS = 3'b010;

ALTERLIGHTS = 3'b100;

next_state = S0;

end

endcase

end

// 状态寄存器更新

always @(posedge CLK or posedge RST) begin

if (RST) begin

current_state <= S0;

end else begin

current_state <= next_state;

end

end

endmodule

②激励代码

`timescale 1ns / 1ps

module TRAFFIC_CTRL_ONEHOT_TB;

// 输入信号

reg CLK;

reg RST;

// 输出信号

wire [2:0] MAINLIGHTS;

wire [2:0] ALTERLIGHTS;

// 实例化被测模块

TRAFFIC_CTRL_ONEHOT uut (

.CLK(CLK),

.RST(RST),

.MAINLIGHTS(MAINLIGHTS),

.ALTERLIGHTS(ALTERLIGHTS)

);

// 时钟生成（周期10ns）

initial begin

CLK = 0;

forever #5 CLK = ~CLK;

end

// 测试激励

initial begin

// 初始化

RST = 1;

#20 RST = 0;  // 释放复位

// 监控输出

$display("Time\tCLK\tRST\tMAIN\tALTER\tState");

$monitor("%4t\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b",

$time, CLK, RST, MAINLIGHTS, ALTERLIGHTS, uut.current_state);

// 运行足够长时间观察状态转换

#1000;

// 测试复位功能

$display("\nTesting reset functionality...");

#50 RST = 1;

#30 RST = 0;

// 继续观察

#500;

$display("\nSimulation completed");

$finish;

end

// 自动检查关键状态转换

always @(posedge CLK) begin

// 检查S0->S1转换（timer=39）

if (uut.current_state == 4'b0001 && uut.timer == 39) begin

$display("Checking S0->S1 transition at time %t", $time);

#1; // 等待状态更新

if (uut.current_state != 4'b0010)

$error("S0->S1 transition failed!");

end

// 检查S1->S2转换（timer=43）

if (uut.current_state == 4'b0010 && uut.timer == 43) begin

$display("Checking S1->S2 transition at time %t", $time);

#1;

if (uut.current_state != 4'b0100)

$error("S1->S2 transition failed!");

end

// 检查S2->S3转换（timer=63）

if (uut.current_state == 4'b0100 && uut.timer == 63) begin

$display("Checking S2->S3 transition at time %t", $time);

#1;

if (uut.current_state != 4'b1000)

$error("S2->S3 transition failed!");

end

// 检查S3->S0转换（timer=67）

if (uut.current_state == 4'b1000 && uut.timer == 67) begin

$display("Checking S3->S0 transition at time %t", $time);

#1;

if (uut.current_state != 4'b0001)

$error("S3->S0 transition failed!");

end

end

// 灯光输出检查

always @(uut.current_state) begin

case (uut.current_state)

4'b0001: begin // S0

if (MAINLIGHTS !== 3'b010 || ALTERLIGHTS !== 3'b100)

$error("S0 state output mismatch!");

end

4'b0010: begin // S1

if (MAINLIGHTS !== 3'b001 || ALTERLIGHTS !== 3'b100)

$error("S1 state output mismatch!");

end

4'b0100: begin // S2

if (MAINLIGHTS !== 3'b100 || ALTERLIGHTS !== 3'b010)

$error("S2 state output mismatch!");

end

4'b1000: begin // S3

if (MAINLIGHTS !== 3'b100 || ALTERLIGHTS !== 3'b001)

$error("S3 state output mismatch!");

end

default: begin

if (uut.current_state !== 4'b0000) // 允许复位时的全0状态

$error("Invalid state detected!");

end

endcase

end

endmodule

- 仿真波形图；

系统采用高电平有效的使能信号nCR作为总开关，当nCR处于低电位时，系统进入禁用模式，所有灯光输出被强制关闭；当nCR变为高电位后，系统进入工作状态。在正常工作模式下，当检测到左转指令（LEFT=1且RIGHT=0）时，系统会按照预设顺序逐步激活左侧灯光组，依次点亮LA、LB、LC三组指示灯；当接收到右转指令（RIGHT=1且LEFT=0）时，则对称地依次点亮右侧RA、RB、RC三组指示灯。当紧急制动信号HAZ被触发时，系统会立即中断当前所有灯光输出模式，转为全灯同步闪烁的警示状态。值得注意的是，当系统同时检测到LEFT和RIGHT信号有效时（LEFT=1且RIGHT=1），会优先执行紧急制动模式，自动转换为全灯闪烁状态。在实际车辆应用中，可通过电气互锁或软件逻辑限制来规避这种信号冲突情况的发生，确保系统运行的可靠性。

- 生成的门级电路图；

- 占用资源比较；

二者均使用了Cyclone IV GX里的10M50DAF484C6GES，且资源占用基本相同，可以看出相差无几。

- 设计一个10层楼的电梯控制器模块，要求：(1) 以按键的时间先后优先级进行设计；或者 (2) 以楼层最短位置先后优先级进行设计。

- 实验内容与原理说明（包括框图、逻辑表达式和真值表）；

格雷码设计：

①设计框图：

②状态转换表：

| 状态 | 格雷码 |
| --- | --- |
| S0 | 0000 |
| S1 | 0001 |
| S2 | 0011 |
| S3 | 0010 |
| S4 | 0110 |
| S5 | 0111 |
| S6 | 0101 |
| S7 | 0100 |
| S8 | 1100 |

- 实验模块程序代码（设计模块Design Block）；

①程序代码（顶层模块Top Block）

module elevator_G (CLK,RESET,UP,DOWN,BUTTON,POSITION);

input CLK,RESET;

input [10:1] UP,DOWN,BUTTON;

output reg [3:0] POSITION;

reg [3:0] P;

reg [10:1] FLOOR;

reg UP_DOWN;

reg tmp,flag;

integer temp;

reg [3:0] CurrentState,NextState;

parameter S0=9'b0000,S1=9'b0001,S2=9'b0011,S3=9'b0010,S4=9'b0110,S5=9'b0111,S6=9'b0101,S7=9'b0100,S8=9'b1100;

always @ (posedge CLK or negedge RESET)

begin

if(~RESET) CurrentState<=S0;

else CurrentState<=NextState;

end

always @ (RESET or CurrentState or UP_DOWN or UP or DOWN or BUTTON or P or flag)

begin

if(~RESET)

begin

UP_DOWN=0;

FLOOR=10'b0;

P=4'b0001;

flag=0;

end

else

begin

if(flag==0) FLOOR=UP_DOWN?DOWN|BUTTON:UP|BUTTON;

case(CurrentState)

S0:

begin

POSITION=P;

if(FLOOR==10'b0) NextState=S0;

else

begin

if(UP_DOWN==0)

begin

if(P==4'b1010) UP_DOWN=1;

else

begin

case(P)

4'b0001:

tmp=FLOOR[2] | FLOOR[3] | FLOOR[4] | FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0010:

tmp=FLOOR[3] | FLOOR[4] | FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0011:

tmp=FLOOR[4] | FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0100:

tmp=FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0101:

tmp=FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0110:

tmp=FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0111:

tmp=FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b1000:

tmp=FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b1001:

tmp=FLOOR[10];

endcase

if(tmp==0)

begin

FLOOR=DOWN|BUTTON;

case(P)

4'b0001:

tmp=FLOOR[2] | FLOOR[3] | FLOOR[4] | FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0010:

tmp=FLOOR[3] | FLOOR[4] | FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0011:

tmp=FLOOR[4] | FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0100:

tmp=FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0101:

tmp=FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0110:

tmp=FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0111:

tmp=FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b1000:

tmp=FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b1001:

tmp=FLOOR[10];

endcase

if(tmp==0) UP_DOWN=1;

else

begin

flag=1;

UP_DOWN=0;

end

end

end

end

else

begin

if(P==4'b0001) UP_DOWN=0;

else

begin

case(P)

4'b1010:

tmp=FLOOR[9] | FLOOR[8] | FLOOR[7] | FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b1001:

tmp=FLOOR[8] | FLOOR[7] | FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b1000:

tmp=FLOOR[7] | FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0111:

tmp=FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0110:

tmp=FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0101:

tmp=FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0100:

tmp=FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0011:

tmp=FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0010:

tmp=FLOOR[1];

endcase

if(tmp==0)

begin

FLOOR=UP|BUTTON;

case(P)

4'b1010:

tmp=FLOOR[9] | FLOOR[8] | FLOOR[7] | FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b1001:

tmp=FLOOR[8] | FLOOR[7] | FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b1000:

tmp=FLOOR[7] | FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0111:

tmp=FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0110:

tmp=FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0101:

tmp=FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0100:

tmp=FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0011:

tmp=FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0010:

tmp=FLOOR[1];

endcase

if(tmp==0) UP_DOWN=0;

else

begin

flag=1;

UP_DOWN=1;

end

end

end

end

NextState=S1;

end

end

S1:

NextState=S2;

S2:

NextState=S3;

S3:

NextState=S4;

S4:

begin

if(UP_DOWN==0) NextState=S5;

else NextState=S6;

end

S5:

begin

if(FLOOR==10'b0) NextState=S0;

else

begin

P=P+1'b1;

if(flag==1)

begin: B1

integer i;

temp=0;

for(i=10;i>0 && temp==0;i=i-1)

if(FLOOR[i]==1) temp=i;

if(P==temp)

begin

flag=0;

UP_DOWN=1;

NextState=S0;

end

else

NextState=S7;

end

else

begin

if(FLOOR[P]) NextState=S0;

else NextState=S7;

end

end

end

S6:

begin

if(FLOOR==10'b0) NextState=S0;

else

begin

P=P-1'b1;

if(flag==1)

begin: B2

integer i;

temp=0;

for(i=1;i<11 && temp==0;i=i+1)

if(FLOOR[i]==1) temp=i;

if(P==temp)

begin

flag=0;

UP_DOWN=0;

NextState=S0;

end

else

NextState=S8;

end

else

begin

if(FLOOR[P]) NextState=S0;

else NextState=S8;

end

end

end

S7:

NextState=S5;

S8:

NextState=S6;

endcase

end

end

endmodule

②激励代码（激励模块Test Bench）

`timescale 1ns/1ns

module Test_elevator;

reg CLK,RESET;

reg [10:1] UP,DOWN,BUTTON;

wire [3:0] POSITION;

elevator_G U0(CLK,RESET,UP,DOWN,BUTTON,POSITION);

always begin

CLK=1'b0;

#5 CLK=1'b1;

#5;

end

initial begin

RESET=1'b0;

#10 RESET=1'b1;

#790 $stop;

end

initial begin

UP=10'b0;

#10 UP=10'b0000010001;

#40 UP=10'b0000010000;

#160 UP=10'b0;

end

initial begin

DOWN=10'b0;

#210 DOWN=10'b1100000000;

#180 DOWN=10'b0100000000;

#60 DOWN=10'b0;

#120 DOWN=10'b0000100000;

#40 DOWN=10'b0;

end

initial begin

BUTTON=10'b0;

#10 BUTTON=10'b0000001000;

#140 BUTTON=10'b0;

#20 BUTTON=10'b0010000000;

#140 BUTTON=10'b0;

#40 BUTTON=10'b0000100000;

#200 BUTTON=10'b0;

#20 BUTTON=10'b0000000001;

#180 BUTTON=10'b0;

end

endmodule

- 仿真波形图；

- 生成的门级电路图；

- 实验内容与原理说明（包括框图、逻辑表达式和真值表）；

独热码设计：

①状态转换表：

| 状态 | One-Hot码 |
| --- | --- |
| S0 | 000000001 |
| S1 | 000000010 |
| S2 | 000000100 |
| S3 | 000001000 |
| S4 | 000010000 |
| S5 | 000100000 |
| S6 | 001000000 |
| S7 | 010000000 |
| S8 | 100000000 |

- 实验模块程序代码（设计模块Design Block）；

①程序代码（顶层模块Top Block）

module elevator_onehot (CLK,RESET,UP,DOWN,BUTTON,POSITION);

input CLK,RESET;

input [10:1] UP,DOWN,BUTTON;

output reg [3:0] POSITION;

reg [3:0] P;

reg [10:1] FLOOR;

reg UP_DOWN;

reg tmp,flag;

integer temp;

reg [8:0] CurrentState,NextState;

parameter S0=9'b000000001,S1=9'b000000010,S2=9'b000000100,S3=9'b000001000,S4=9'b000010000,S5=9'b000100000,S6=9'b001000000,S7=9'b010000000,S8=9'b100000000;

always @ (posedge CLK or negedge RESET)

begin

if(~RESET) CurrentState<=S0;

else CurrentState<=NextState;

end

always @ (RESET or CurrentState or UP_DOWN or UP or DOWN or BUTTON or P or flag)

begin

if(~RESET)

begin

UP_DOWN=0;

FLOOR=10'b0;

P=4'b0001;

flag=0;

end

else

begin

if(flag==0) FLOOR=UP_DOWN?DOWN|BUTTON:UP|BUTTON;

case(CurrentState)

S0:

begin

POSITION=P;

if(FLOOR==10'b0) NextState=S0;

else

begin

if(UP_DOWN==0)

begin

if(P==4'b1010) UP_DOWN=1;

else

begin

case(P)

4'b0001:

tmp=FLOOR[2] | FLOOR[3] | FLOOR[4] | FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0010:

tmp=FLOOR[3] | FLOOR[4] | FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0011:

tmp=FLOOR[4] | FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0100:

tmp=FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0101:

tmp=FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0110:

tmp=FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0111:

tmp=FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b1000:

tmp=FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b1001:

tmp=FLOOR[10];

endcase

if(tmp==0)

begin

FLOOR=DOWN|BUTTON;

case(P)

4'b0001:

tmp=FLOOR[2] | FLOOR[3] | FLOOR[4] | FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0010:

tmp=FLOOR[3] | FLOOR[4] | FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0011:

tmp=FLOOR[4] | FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0100:

tmp=FLOOR[5] | FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0101:

tmp=FLOOR[6] | FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0110:

tmp=FLOOR[7] | FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b0111:

tmp=FLOOR[8] | FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b1000:

tmp=FLOOR[9] | FLOOR[10];

4'b1001:

tmp=FLOOR[10];

endcase

if(tmp==0) UP_DOWN=1;

else

begin

flag=1;

UP_DOWN=0;

end

end

end

end

else

begin

if(P==4'b0001) UP_DOWN=0;

else

begin

case(P)

4'b1010:

tmp=FLOOR[9] | FLOOR[8] | FLOOR[7] | FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b1001:

tmp=FLOOR[8] | FLOOR[7] | FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b1000:

tmp=FLOOR[7] | FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0111:

tmp=FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0110:

tmp=FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0101:

tmp=FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0100:

tmp=FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0011:

tmp=FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0010:

tmp=FLOOR[1];

endcase

if(tmp==0)

begin

FLOOR=UP|BUTTON;

case(P)

4'b1010:

tmp=FLOOR[9] | FLOOR[8] | FLOOR[7] | FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b1001:

tmp=FLOOR[8] | FLOOR[7] | FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b1000:

tmp=FLOOR[7] | FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0111:

tmp=FLOOR[6] | FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0110:

tmp=FLOOR[5] | FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0101:

tmp=FLOOR[4] | FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0100:

tmp=FLOOR[3] | FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0011:

tmp=FLOOR[2] | FLOOR[1];

4'b0010:

tmp=FLOOR[1];

endcase

if(tmp==0) UP_DOWN=0;

else

begin

flag=1;

UP_DOWN=1;

end

end

end

end

NextState=S1;

end

end

S1:

NextState=S2;

S2:

NextState=S3;

S3:

NextState=S4;

S4:

begin

if(UP_DOWN==0) NextState=S5;

else NextState=S6;

end

S5:

begin

if(FLOOR==10'b0) NextState=S0;

else

begin

P=P+1'b1;

if(flag==1)

begin: B1

integer i;

temp=0;

for(i=10;i>0 && temp==0;i=i-1)

if(FLOOR[i]==1) temp=i;

if(P==temp)

begin

flag=0;

UP_DOWN=1;

NextState=S0;

end

else

NextState=S7;

end

else

begin

if(FLOOR[P]) NextState=S0;

else NextState=S7;

end

end

end

S6:

begin

if(FLOOR==10'b0) NextState=S0;

else

begin

P=P-1'b1;

if(flag==1)

begin: B2

integer i;

temp=0;

for(i=1;i<11 && temp==0;i=i+1)

if(FLOOR[i]==1) temp=i;

if(P==temp)

begin

flag=0;

UP_DOWN=0;

NextState=S0;

end

else

NextState=S8;

end

else

begin

if(FLOOR[P]) NextState=S0;

else NextState=S8;

end

end

end

S7:

NextState=S5;

S8:

NextState=S6;

endcase

end

end

endmodule

②激励代码（激励模块Test Bench）

`timescale 1ns/1ns

module Test_ elevator_onehot;

reg CLK,RESET;

reg [10:1] UP,DOWN,BUTTON;

wire [3:0] POSITION;

elevator_onehot U0(CLK,RESET,UP,DOWN,BUTTON,POSITION);

always begin

CLK=1'b0;

#5 CLK=1'b1;

#5;

end

initial begin

RESET=1'b0;

#10 RESET=1'b1;

#790 $stop;

end

initial begin

UP=10'b0;

#10 UP=10'b0000010001;

#40 UP=10'b0000010000;

#160 UP=10'b0;

end

initial begin

DOWN=10'b0;

#210 DOWN=10'b1100000000;

#180 DOWN=10'b0100000000;

#60 DOWN=10'b0;

#120 DOWN=10'b0000100000;

#40 DOWN=10'b0;

end

initial begin

BUTTON=10'b0;

#10 BUTTON=10'b0000001000;

#140 BUTTON=10'b0;

#20 BUTTON=10'b0010000000;

#140 BUTTON=10'b0;

#40 BUTTON=10'b0000100000;

#200 BUTTON=10'b0;

#20 BUTTON=10'b0000000001;

#180 BUTTON=10'b0;

end

endmodule

- 仿真波形图；

- 生成的门级电路图；

- 占用资源比较；

二者均使用了Cyclone IV GX的10M50DAF484C6GES板，占用资源一致。