信息科学与工程学院

2025－2026学年第二学期

实 验 报 告

课程名称：   电子设计自动化与FPGA设计

实验名称：  实验二：加法器设计

专  业  班  级   通信二班

学  生  学  号   202400120045

学  生  姓  名   刘哲旭

实  验  时  间   2026年 4月25日

实验报告

实验一：

【实验目的】

- 设计一个8-3线优先编码器（74LS148）

【实验具体内容】

- 设计一个8-3线优先编码器（74LS148）

实验内容与原理：

优先编码器是一种组合逻辑电路，当多个输入信号同时有效时，只对优先级最高的输入信号进行编码，其余低优先级输入被忽略。74LS148为8-3线优先编码器，采用低电平有效输入和输出方式，I7具有最高优先级，I0优先级最低。

当使能输入EI=0（有效）时，编码器根据输入信号中第一个出现的低电平（从I7到I0）输出对应的3位二进制编码；当EI=1时，编码器被禁止，输出Y[2:0]为111，同时EO输出有效（低电平），便于多片级联扩展。GS信号用于指示是否有有效输入（有输入时GS=0）。

设计思路：

本设计采用行为级建模方式，使用always @(*)组合逻辑块结合casex语句实现优先级编码逻辑。这种设计方法能够清晰地体现输入信号的优先级顺序，避免了传统门电路设计的复杂性。

核心设计思想如下：

（1）以EI信号作为首要判断条件，当EI=1时直接将输出置为无效状态（Y=111，GS=1，EO=1）；

（2）当EI=0时，采用从高位到低位的优先级顺序对I[7:0]进行检测，一旦检测到低电平输入，立即输出对应的编码，并将GS置0；

（3）使用casex语句处理“无关位”（x），使代码简洁且易于理解，同时保证了严格的优先级关系；

（4）输出GS和EO信号，保留了74LS148的级联特性，便于实际应用中扩展为更多输入位数的编码器

实验框图：

真值表：

| INPUTS |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTPUTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EI | I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 | Y2 | Y1 | Y0 | EO | GS |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

逻辑表达式：

Y2=I7+I6+I5+I4Y1=I7+I6+I3+I2Y0=I7+I5+I3+I1

GS（组信号输出，低电平有效）：

GS=I7+I6+I5+I4+I3+I2+I1+I0

EO（使能输出）：

EO=EI+I7⋅I6⋅I5⋅I4⋅I3⋅I2⋅I1⋅I0

模块设计代码：

// ======================================

// 8-3线优先编码器（74LS148功能兼容）

// 输入低电平有效，输出低电平有效

// ======================================

module priority_encoder_8to3 (

input wire EI,           // 使能输入，低电平有效

input wire [7:0] I,      // 8个编码输入（I7优先级最高）

output reg [2:0] Y,      // 3位编码输出（低电平有效）

output reg GS,           // 组信号输出（低电平有效，有输入时为0）

output reg EO            // 使能输出（用于级联）

);

always @(*) begin

if (EI == 1'b1) begin     // 使能无效

Y  = 3'b111;

GS = 1'b1;

EO = 1'b1;

end

else begin

casex(I)              // casex支持X状态，优先级从高到低

8'b0xxxxxxx: begin Y = 3'b000; GS = 1'b0; EO = 1'b1; end  // I7

8'b10xxxxxx: begin Y = 3'b001; GS = 1'b0; EO = 1'b1; end  // I6

8'b110xxxxx: begin Y = 3'b010; GS = 1'b0; EO = 1'b1; end  // I5

8'b1110xxxx: begin Y = 3'b011; GS = 1'b0; EO = 1'b1; end  // I4

8'b11110xxx: begin Y = 3'b100; GS = 1'b0; EO = 1'b1; end  // I3

8'b111110xx: begin Y = 3'b101; GS = 1'b0; EO = 1'b1; end  // I2

8'b1111110x: begin Y = 3'b110; GS = 1'b0; EO = 1'b1; end  // I1

8'b11111110: begin Y = 3'b111; GS = 1'b0; EO = 1'b1; end  // I0

8'b11111111: begin Y = 3'b111; GS = 1'b1; EO = 1'b0; end  // 无输入

default:     begin Y = 3'b111; GS = 1'b1; EO = 1'b1; end

endcase

end

end

endmodule

生成的电路图：

模块激励代码：

`timescale 1ns / 1ps

module priority_encoder_8to3_tb;

reg EI;

reg [7:0] I;

wire [2:0] Y;

wire GS, EO;

priority_encoder_8to3 uut (

.EI(EI), .I(I), .Y(Y), .GS(GS), .EO(EO)

);

initial begin

$display("========== 8-3优先编码器仿真开始 ==========");

EI = 1; I = 8'hFF; #20;

EI = 0;                // 使能有效

// 测试优先级

I = 8'b11111111; #20;  // 无输入

I = 8'b01111111; #20;  // I7有效

I = 8'b10111111; #20;  // I6有效

I = 8'b11011111; #20;  // I5有效

I = 8'b11101111; #20;  // I4有效

I = 8'b11110111; #20;  // I3有效

I = 8'b11111011; #20;  // I2有效

I = 8'b11111101; #20;  // I1有效

I = 8'b11111110; #20;  // I0有效

// 多个输入同时有效（验证优先级）

I = 8'b11011011; #20;  // I5和I3同时有效，应优先I5

EI = 1; #20;           // 使能无效

$display("========== 仿真结束 ==========");

$finish;

end

endmodule

仿真波形图：

实验结果分析：

图示结果波形与前文逻辑表达式分析符合，实验结果正确

实验二：

【实验目的】

- 设计一个3-8线译码器（74LS138）

【实验具体内容】

- 设计一个3-8线译码器（74LS138）

实验内容与原理：

译码器是数字电路中一种重要的组合逻辑器件，其功能是将输入的二进制代码翻译成特定的输出信号。74LS138是一种3-8线译码器，当使能条件满足时，根据3位地址输入A[2:0]的不同组合，将8个输出端中对应的一路置为低电平，其余输出保持高电平。

使能逻辑为：G1·G2A·G2B = 1 时译码器正常工作，否则所有输出均为高电平（无效）。该芯片具有较强的扩展能力，可通过使能端实现多片级联，构成更大规模的译码电路。

设计思路：

本设计采用行为级建模方法，使用always @(*)组合逻辑块和case语句实现3-8线译码功能。核心设计思路如下：

首先判断三个使能信号的逻辑组合，当G1为高电平且G2A、G2B均为低电平时，译码器处于工作状态；此时根据输入地址A[2:0]的不同取值（000~111），采用case语句将对应的输出Y[7:0]中一位拉低，其余位保持高电平，实现“一出多入”的译码功能。

当使能条件不满足（G1=0 或 G2A=1 或 G2B=1）时，模块直接将所有输出Y[7:0]置为高电平（11111111），表示译码器被禁止。

实验框图：

真值表：

| INPUTS |  |  |  |  |  | OUTPUTS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | G2A | G2B | C | B | A | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

逻辑表达式：

Y0=G1⋅G2A⋅G2B⋅C⋅B⋅AY1=G1⋅G2A⋅G2B⋅C⋅B⋅AY2=G1⋅G2A⋅G2B⋅C⋅B⋅AY3=G1⋅G2A⋅G2B⋅C⋅B⋅AY4=G1⋅G2A⋅G2B⋅C⋅B⋅AY5=G1⋅G2A⋅G2B⋅C⋅B⋅AY6=G1⋅G2A⋅G2B⋅C⋅B⋅AY7=G1⋅G2A⋅G2B⋅C⋅B⋅A

模块设计代码：

// ======================================

// 3-8线译码器（74LS138功能兼容）

// 输出低电平有效

// ======================================

module decoder_3to8 (

input wire G1,           // 使能输入1（高电平有效）

input wire G2A,          // 使能输入2A（低电平有效）

input wire G2B,          // 使能输入2B（低电平有效）

input wire [2:0] A,      // 3位地址输入

output reg [7:0] Y       // 8位译码输出（低电平有效）

);

always @(*) begin

if (G1 && ~G2A && ~G2B) begin   // 使能条件满足

case(A)

3'b000: Y = 8'b1111_1110;  // Y0 = 0

3'b001: Y = 8'b1111_1101;  // Y1 = 0

3'b010: Y = 8'b1111_1011;  // Y2 = 0

3'b011: Y = 8'b1111_0111;  // Y3 = 0

3'b100: Y = 8'b1110_1111;  // Y4 = 0

3'b101: Y = 8'b1101_1111;  // Y5 = 0

3'b110: Y = 8'b1011_1111;  // Y6 = 0

3'b111: Y = 8'b0111_1111;  // Y7 = 0

default: Y = 8'b1111_1111;

endcase

end

else begin

Y = 8'b1111_1111;   // 使能无效时，所有输出为高电平

end

end

endmodule

生成的电路图：

模块激励代码：

`timescale 1ns / 1ps

module decoder_3to8_tb;

reg G1, G2A, G2B;

reg [2:0] A;

wire [7:0] Y;

// 实例化被测模块

decoder_3to8 uut (

.G1(G1), .G2A(G2A), .G2B(G2B),

.A(A), .Y(Y)

);

initial begin

$display("========== 3-8线译码器仿真开始 ==========");

// 使能无效测试

G1 = 0; G2A = 0; G2B = 0; A = 0; #20;

// 使能有效，依次测试每个输出

G1 = 1; G2A = 0; G2B = 0;

A = 3'b000; #20; $display("A=000, Y=%b", Y);

A = 3'b001; #20; $display("A=001, Y=%b", Y);

A = 3'b010; #20; $display("A=010, Y=%b", Y);

A = 3'b011; #20; $display("A=011, Y=%b", Y);

A = 3'b100; #20; $display("A=100, Y=%b", Y);

A = 3'b101; #20; $display("A=101, Y=%b", Y);

A = 3'b110; #20; $display("A=110, Y=%b", Y);

A = 3'b111; #20; $display("A=111, Y=%b", Y);

// 使能无效测试

G1 = 0; #20;

G2A = 1; #20;

G2B = 1; #20;

$display("========== 仿真结束 ==========");

$finish;

end

endmodule

仿真波形图：

实验结果分析：

上图波形值与真值表一致，实验结果正确