信号与系统实验七

连续LTI系统的复频域分析

【实验目的】

(1)了解连续时间系统复频域分析的基本实现方法。

(2)掌握相关函数的调用格式及作用。

【实验设备】

1.计算机

2.MATLAB软件

【实验原理】

1.拉普拉斯变换

从傅里叶变换到拉普拉斯变换，将频率 变换为复数s,  只能描述振荡的重复频率，而s包含了振荡幅度的变化率和振荡重复频率双重含义。拉普拉斯变换是变量t的函数至变量s的函数的一种映射变换，拉普拉斯正、反变换式可分别表示如下

复频域分析法中，拉普拉斯反变换可以采用部分分式展开法和直接的拉普拉斯反变 换法。所谓部分分式展开法，是将像函数分解为若干简单变换式之和，然后逐项反变换求 取原函数的方法。这种方法适用于像函数是有理函数的情况。利用MATLAB进行这两 种分析的基本原理为：

- 部分分式展开法

设像函数是有理函数

若F(s)的部分分式展开式为

式中的参数k,k₂.….k,为待定系数。利用MATLAB 的 residue 函数可以求待定系 数与极点即k₁,k₂.….k,与 pi.p2,….pn,并将结果数据以分数形式输出。

(2)直接的拉普拉斯反变换法

经典的拉普拉斯变换分析法，即先从时域变换到复频域，在复频域经过处理后，再利 用拉普拉斯反变换从复频域变换到时域，完成对时域问题的求解。涉及的函数有laplace函数和 ilaplace函数。

2.系统函数及其应用

系统零状态响应的拉普拉斯变换与激励信号的拉普拉斯变换之比称为系统函数，以H(s)表示。系统函数 H(s) 分母多项式的根构成极点，分子多项式的根构成零点。若 H(s)的极点落于左半s 平面，则h(t) 波形呈衰减形式；若H(s) 的极点落在右半s 平面， 则h(t)呈增长态势；落于虚轴上的一阶极点对应的 h(t)呈等幅震荡或阶跃形式；而虚轴上的二阶及其二阶以上极点将使h(t)呈增长形式。H(s) 零点分布的情况只影响到时域函 数的幅度和相位；s 平面中零点变动对于t 平面波形的形式没有影响。

3.频率响应

系统的幅频特性与相频特性，能直观地反映出系统的滤波特性。而频率响应与系统 的零、极点分布有关。由建立在信号的拉普拉斯变换与其傅里叶变换之间的关系上的几 何作图法，可根据系统函数 H(s)画出系统的对数幅频特性与相频特性。

【实验内容】

1. 编程实现教材p247, 4-4(4)题的单边拉普拉斯变换；

clc

syms t s

Fs=laplace(t*exp(-2*t));

命令行窗口

Fs =

1/(s + 2)^2

2. 编程实现教材p249,4-12(4)题的拉普拉斯反变换；

clc

syms s t;

Fs=(s^2+4*s+5/(s^2+3*s+2));

ft=ilaplace(Fs)

命令行窗口

ft =

5*exp(-t) - 5*exp(-2*t) + 4*dirac(1, t) + dirac(2, t)

3. 求如教材p249,4-15（b）图所示的系统函数；

syms s;

z1 = 1/s;

z2 =1;

z3 = 1/s;

z4 =1;

z=(((z3+z4)*z2)/(z4+z3+z2))/(z1+((z3+z4)*z2)/(z4+z3+z2))*(z4/(z3+z4));

Hs=simplify(z)

命令行窗口

Hs =

s^2/(s^2 + 3*s + 1)

4. 求如教材p252,4-32 题系统函数的冲激响应时域表达式，并画出其零极点图。

syms s t;

b=[30,30,-60];

a=[1,2,-5,-6];

zs=roots(b);

ps=roots(a);

plot(real(zs),imag(zs),'go' ,real(ps),imag(ps),'mx' , 'markersize',12);

grid;legend('零点','极点');

title('零点极点图');

[k p]=residue(b,a)

Hs=30*(s+2)*(s-1)/(s+1)*(s+3)*(s-2);

Ht=ilaplace(Hs)

命令行窗口

k =

12

8

10

p =

-3

2

-1

Ht =

360*exp(-t) - 240*dirac(1, t) + 30*dirac(2, t) + 30*dirac(3, t)

【实验感悟】

通过本次实验，我深入掌握了连续时间系统复频域分析的完整实现流程，学会了利用laplace函数快速完成拉普拉斯正变换，并熟练运用两种反变换方法：一种是先手动进行部分分式展开后再逐项反变换，另一种是直接调用ilaplace命令一步得到时域结果；同时，我还学会了使用residue函数高效求解部分分式展开中的留数和极点，通过查阅官方文档进一步明确了[r,p,k]=residue(b,a)的具体用法与含义，即它能将有理函数自动分解为留数、极点和整式三部分。这次实验让我从理论推导到MATLAB工具的实际操作都更加熟练，整个复频域分析的过程变得清晰而高效。

此外，我还深入理解了residue函数的完整机制：它以分子系数向量b=[bm … b1 b0]和分母系数向量a=[an … a1 a0]作为输入，直接输出各极点的留数向量r、极点向量p以及整式部分k，大大简化了部分分式展开的过程。同时，我还学会了利用parallel、series和feedback函数快速搭建并联、串联以及反馈系统的整体传递函数，并能灵活绘制零极点图等分析图形。这些工具与方法的综合运用，让我对连续时间系统复频域分析的理论和实际操作都有了更系统、更深刻的认识，整个分析流程变得更加直观高效。