# 信号与系统实验五

信号的傅里叶分析与频谱

【实验目的】

1.学会运用MATLAB分析傅里叶级数展开，深入理解傅里叶级数的物理意义。

2.学会运用MATLAB分析周期信号的频谱特性。

3.学会运用MATLAB求连续非周期信号的傅里叶变换。

4.学会运用MATLAB绘制连续非周期信号的频谱图。

【实验设备】

1.计算机

2.MATLAB软件

【实验原理】

1.周期信号的傅里叶级数与吉布斯现象

设周期信号f(t),其周期为T,角频率为ω0=2πf0=2πT,则该信号可展开为三角形式的傅里叶级数，即

其中，各正弦项与各余弦项的系数an、bn。称为傅里叶系数，根据函数的正交性，得

其中，n=1,2, …积分区间(to,to+T),通常取为(0,T) 或(-T2,T2)

所谓吉布斯现象是指周期信号经过傅里叶级数分解以后，可以用有限项级数相加的 部分和来逼近，对于有不连续点的波形，所取的级数项越多，部分和近似波形与原波形的 误差越小，但在信号跃变处附近的峰起与峰落值(又称作肩峰幅值)不会随谐波次数n 的增大而减小，肩峰幅值约为跳变值的9%。

2.周期信号的频谱分析

周期信号通过傅里叶级数分解可展成一系列相互正交的正弦信号或复指数信号的分量的加权和。从广义上说，信号的某种特征量随信号频率变化的关系，称为信号频谱。傅里叶系数的幅度|Fn|随角频率n0的变化关系绘制成图形，称为周期信号的幅度频谱，简称为幅度谱。相位φn随角频率n0变化关系绘制成图形，称为周期信号的相位频谱，简称相位谱。幅度谱和相位谱统称为信号的频谱。

3.傅里叶变换的实现

信号f(t)的傅里叶变换定义为

它是信号由时域表示式求其频谱形式的变换公式。傅里叶反变换的定义为

表示从信号的频谱函数求其原时间函数的变换公式。MATLAB符号数学工具箱提 供了直接求解傅里叶变换与傅里叶反变换的函数 fourier()和 ifourier()有什么问题可以输入指令 help fourier 与help ifourier获取帮助。

4.连续时间信号的频谱

信号 f(t)的傅里叶变换F()表达了信号在处的频谱密度分布情况，一般F()是的复函数，可以表示为F()=|F()| eiφ()。我们把 |F()|-与φ()-曲线分别称为非周期信号的幅度频谱和相位频谱，它们都是频率的连续函数，在形状上与相应的周期信号频谱包络线相同。

【实验内容】

1.参考例5-1，实现教材p125,例3-4中傅里叶级数表达式（p126第二行）。分别采用前4、40、400项，画出周期矩形脉冲信号的近似图。

t=-1:0.001:1;

ft=0.5*square(2*pi*(t+0.25),50)+0.5;

subplot(221);

plot(t,ft);grid on;

axis([-1,1,-2,2]);

title('周期方波信号');

n_max=[4 40 400];

N=length(n_max);

for k=1:N

n=1:2:n_max(k);

b=2./(pi*n);

x=0.5+sin(n*pi/2).*b*cos(2*pi*n'*t);

subplot(2,2,k+1);

plot(t,x);grid on;

axis([-1,1,-1.5,1.5]);

title(['最大谐波次数=',num2str(n_max(k))]);

end

2. 参考例5-2，画出上题频谱图。

n=-30:30;

tau=0.5;

T=1;

w=2*pi;

x=n*tau/T;

fn=tau/T*sinc(x);

stem(n*w,fn);grid on;

title('\tau=0.5,T=1')

3. 编程实现以下功能：将以下信号分解成余弦形式的傅立叶级数，再由信号f的直流分量C0开始，依次相加其基波分量、二次谐波、三次谐波等直至N次谐波（N不超过信号f的采样点数量的一半），观察随着谐波次数的增加，前N次谐波之和与原信号f的相似关系，讨论傅立叶系数的物理意义。

Um=1;

T=0.02;w=2*pi/T;

num_points=200;

t=linspace(-T/2,T/2,num_points);

y=Um*abs(sin(2*w*t)).*(t>0);

subplot(311);

plot(t,y);grid on;

n=randn(38,1);

n=[0;n;0];

n=interp1([0:39],n,linspace(0,39,num_points),'linear');

y=y+0.4*n;

subplot(312)

plot(t,y);grid on;

axis([-T/2,T/2,-1,2]);

c=50*trapz(t,y);

i=sqrt(-1);

for k=1:40

y1=y.*cos(k*w*t);

y2=y.*sin(k*w*t);

an=100*trapz(t,y1);

bn=100*trapz(t,y2);

p=-atan(bn/an);

cn=sqrt(an^2+bn^2);

c=c+an*cos(k*w*t)+bn*sin(k*w*t);

subplot(313)

plot(t,c);grid on;

axis([-T/2,T/2,-1,2]);

title('叠加后')

pause(0.1)

end

4. 求以下信号的傅里叶变换F(w)，并画出F(w)的幅频、相频图。

f(t)=e-|t|+3δ(t)

syms t w;

ft=exp(-abs(t))+3*dirac(t);

Fw=fourier(ft);

subplot(211);

fplot(abs(Fw));grid on;

title('幅频特性');

phase=atan(imag(Fw)/real(Fw));

subplot(212);

fplot(phase);grid on;

title('相频特性')

5.求以下信号的傅里叶变换F(w)，并画出F(w)的幅频、相频图。

F(ω)=33iw+2-w2

syms t w;

Fw=3/(3*1i*w+2-w^2);

ft=ifourier(Fw,w,t);

fplot(ft);grid on;

title('函数时域图')

【实验感悟】

通过本次实验，我掌握了MATLAB中傅里叶级数的几种实现方式，包括用循环手动累加谐波、用数值积分（trapz）求系数、用fourier和ifourier直接完成正变换与反变换，还学会了绘制幅频与相频特性（abs+atan、real/imag等），并熟练使用了linspace、trapz、subplot、grid on等常用绘图与计算指令。

通过本次实验，我对傅里叶变换的本质有了更深刻的体会：任何一个在时间上连续变化的信号（不管看起来多复杂），都可以看作是无数个不同频率、不同幅度、不同相位的正弦波叠加而成的。傅里叶变换就像一台“频谱分析仪”，它把原本杂乱的时域波形拆解成一条条干净的正弦分量，让我们在频域里一眼就能看出信号里到底包含哪些频率、每种频率有多强、相位如何。这样一来，很多在时域里很难处理的问题（比如去噪、压缩、滤波），到了频域就变得特别简单，处理完后再通过反变换（ifourier）变回时域信号即可。