【实验目的】通过实验，加深对常用离散信号的理解；加深对抽样过程的理解。

【实验内容】

【实验步骤】

1.

% 单位抽样序列

N = 10; % 信号长度

delta = zeros(1, N); % 初始化单位抽样序列

delta(1) = 1; % 设置n=0时为1

figure;

stem(0:N-1, delta);

title('单位抽样序列');

xlabel('n');

ylabel('δ(n)');

% 单位阶跃序列

u = ones(1, N); % 生成单位阶跃序列

figure;

stem(0:N-1, u);

title('单位阶跃序列');

xlabel('n');

ylabel('u(n)');

% 正弦序列

A = 1; % 振幅

f = 1; % 频率

Fs = 10; % 采样频率

phi = 0; % 相位

n = 0:N-1;

x_sin = A * sin(2 * pi * f * n / Fs + phi);

figure;

stem(n, x_sin);

title('正弦序列');

xlabel('n');

ylabel('x(n)');

% 复正弦序列

w = pi/4; % 角频率

x_complex = exp(j * w * n);

figure;

stem(n, real(x_complex)); % 绘制实部

title('复正弦序列（实部）');

xlabel('n');

ylabel('Re{x(n)}');

% 指数序列

a = 0.9; % 底数

x_exp = a.^n;

figure;

stem(n, x_exp);

title('指数序列');

xlabel('n');

ylabel('x(n)');

2.

（1）% 连续时间信号

t = 0:0.01:2; % 时间范围

Omega1 = 2*pi;

Omega2 = 3*pi;

Omega3 = 6*pi;

Omega4 = 8*pi;

xa_t = 5*cos(Omega1*t) - 3*cos(Omega2*t) + 2*cos(Omega3*t) + cos(Omega4*t);

figure;

plot(t, xa_t);

title('连续时间信号 x_a(t)');

xlabel('t');

ylabel('x_a(t)');

(2)

(3)

(4)

% 抽样频率为12Hz和20Hz的抽样序列

fs1 = 12; % 抽样频率12Hz

fs2 = 20; % 抽样频率20Hz

n1 = 0:1/fs1:2; % 12Hz抽样时间点

n2 = 0:1/fs2:2; % 20Hz抽样时间点

xa_n1 = 5*cos(Omega1*n1) - 3*cos(Omega2*n1) + 2*cos(Omega3*n1) + cos(Omega4*n1);

xa_n2 = 5*cos(Omega1*n2) - 3*cos(Omega2*n2) + 2*cos(Omega3*n2) + cos(Omega4*n2);

figure;

stem(n1, xa_n1);

title('抽样频率为12Hz的抽样序列');

xlabel('n');

ylabel('x_a(n)');

figure;

stem(n2, xa_n2);

title('抽样频率为20Hz的抽样序列');

xlabel('n');

ylabel('x_a(n)');

【实验结果及分析】

1.

2.

如图所示达到实验目的

【实验中遇到的问题及解决启示、实验心得】

过本次实验，我深入理解了常见离散信号的产生方法，包括单位抽样序列、单位阶跃序列、正弦序列、复正弦序列和指数序列。在MATLAB中，我学会了如何使用zeros，ones，sin，exp等函数来生成这些信号，并通过stem函数绘制离散信号的图形。

此外，我理解了奈奎斯特抽样频率的概念。通过实验，我验证了不同抽样频率对信号的影响，进一步加深了对抽样定理的理解。