【实验目的】

1.通过实验，加深对常用离散信号的理解；加深对抽样过程的理解。

【实验内容】

1.单位抽样序列 δ(n)

单位抽样序列的定义为：

δ(n)=1,n = 00,n ≠ 0

在 MATLAB 中可以利用 zeros() 函数实现：

n = 0:N-1;

x = zeros(1, N);

x(1) = 1;

如果 δ(n) 在时间轴上延迟了 k 个单位，得到 δ(n - k)：

δ(n - k)=1,n = k0,n ≠ k

2.单位阶跃序列 u(n)

单位阶跃序列的定义为：

u(n)1,n ≥ 00,n < 0

在 MATLAB 中可以利用 ones() 函数实现：

x = ones(1, N);

3.正弦序列

其表达式为：
x(n) = A * sin(2π * f * n / Fs + φ)

在 MATLAB 中实现代码：

n = 0:N-1;

x = A * sin(2 * pi * f * n / Fs + fai);

4.复正弦序列

其表达式为：
x(n) = ejwn

在 MATLAB 中实现代码：

n = 0:N-1;

x = exp(j * w * n);

5.指数序列

其表达式为：
x(n) = an

在 MATLAB 中实现代码：

n = 0:N-1;

x = a.^n;

1. 信号产生与绘图

编制程序产生上述 5 种信号（长度可输入确定），并绘出其图形，并与教材上的图形对比。
提示：离散时间信号可以利用 stem 函数画图，具体使用方法可查看帮助。

2. 理想抽样实验

对以下连续时间信号进行理想抽样：
Xa(t) = 5cos(Ω1t) - 3cos(Ω2t) + 2cos(Ω3t) + cos(Ω4t)

已知参数：

- Ω1 = 2π

- Ω2 = 3π

- Ω3 = 6π

- Ω4 = 8π

实验要求：

- 画出 Xa(t) 的波形。

- 求此信号的奈奎斯特（Nyquist）抽样频率。（不需要编程，只需理论计算）

- 若要抽样序列仍为周期序列，抽样频率 fs 应为多少？（不需要编程，只需理论计算）

- 画出 fs = 12Hz 与 fs = 20Hz 时的抽样序列图形。

提示：连续时间信号可以用 plot 函数画图。

【实验步骤】

实验内容1代码如下

%%实验内容1：生成5种常见离散信号

clear; clc; close all;

N = input('请输入离散信号长度 N : ');  % 输入长度

n = 0:N-1;  % 时间索引 n = 0,1,2,...,N-1

%% 1. 单位抽样序列 δ(n)

% 公式：δ(n) = 1 (n=0), 0 (n≠0)

% MATLAB实现：先全零，再把n=0位置设为1

delta = zeros(1, N);   % 创建全零向量

delta(1) = 1;          % n=0处赋值为1

figure('Name', '单位抽样序列 δ(n)');

stem(n, delta, 'filled');  % 使用stem绘制离散信号

title('单位抽样序列 δ(n)');

xlabel('n'); ylabel('幅度');

grid on;

% 若需延迟k个单位：delta_k = [zeros(1,k), 1, zeros(1,N-k-1)];  % 示例k=3

%% 2. 单位阶跃序列 u(n)

% 公式：u(n) = 1 (n≥0), 0 (n<0)

% MATLAB实现：直接用ones函数（本实验n从0开始）

u = ones(1, N);   % 全1向量

figure('Name', '单位阶跃序列 u(n)');

stem(n, u, 'filled');

title('单位阶跃序列 u(n)');

xlabel('n'); ylabel('幅度');

grid on;

%% 3. 正弦序列 x(n) = A sin(2π f n / Fs + φ)

% 参数可自行修改（此处示例：A=1, f=50Hz, Fs=1000Hz, φ=0）

% 数字频率 f/Fs = 0.05，可看到清晰正弦波形

A = 1;

f = 50;      % 频率（Hz）

Fs = 1000;   % 采样频率（Hz）

phi = 0;     % 初始相位（弧度）

x_sin = A * sin(2*pi * f * n / Fs + phi);

figure('Name', '正弦序列');

stem(n, x_sin, 'filled');

title('正弦序列 x(n) = A sin(2π f n / Fs + φ)');

xlabel('n'); ylabel('幅度');

grid on;

%% 4. 复正弦序列 x(n) = e^{j ω n}

% 参数示例：ω = π/8（数字角频率）

%绘图时分别画实部和虚部

w = pi/8;                 % 角频率

x_complex = exp(1j * w * n);  % 复指数信号

figure('Name', '复正弦序列');

subplot(2,1,1);           % 实部

stem(n, real(x_complex), 'filled');

title('复正弦序列 - 实部 Re[e^{j ω n}]');

xlabel('n'); ylabel('实部'); grid on;

subplot(2,1,2);           % 虚部

stem(n, imag(x_complex), 'filled');

title('复正弦序列 - 虚部 Im[e^{j ω n}]');

xlabel('n'); ylabel('虚部'); grid on;

%% 5. 指数序列 x(n) = a^n

% 参数示例：a=0.5（|a|<1，衰减序列）；

a = 0.5;

x_exp = a .^ n;   % 点乘幂运算

figure('Name', '指数序列');

stem(n, x_exp, 'filled');

title('指数序列 x(n) = a^n （a=0.5）');

xlabel('n'); ylabel('幅度');

grid on;

实验内容2代码如下：

%%实验内容2：连续时间信号理想抽样

% 本脚本实现报告中x(t)的连续波形绘制 + fs=12Hz和20Hz的抽样序列绘制

% 最高频率分量为4Hz（Ω4=8π），故奈奎斯特频率理论值为8Hz

clear; clc; close all;

%% (1) 绘制连续时间信号 x(t) 的波形

% x(t) = 5cos(Ω1 t) - 3cos(Ω2 t) + 2cos(Ω3 t) + cos(Ω4 t)

% Ω1=2π, Ω2=3π, Ω3=6π, Ω4=8π  → 对应频率 1Hz, 1.5Hz, 3Hz, 4Hz

Omega1 = 2*pi;

Omega2 = 3*pi;

Omega3 = 6*pi;

Omega4 = 8*pi;

t = 0:0.01:5;  % 时间范围0~5s步长0.01

xt = 5*cos(Omega1*t) - 3*cos(Omega2*t) + 2*cos(Omega3*t) + cos(Omega4*t);

figure('Name', '连续时间信号 x(t)');

plot(t, xt, 'LineWidth', 1.5);  % 使用plot绘制连续曲线

title('连续时间信号 x(t)');

xlabel('t (秒)'); ylabel('幅度');

grid on;

axis tight;

%% (4) 绘制 fs=12Hz 和 fs=20Hz 的抽样序列（用stem显示离散点）

% 抽样原理：x[n] = x(n Ts), Ts=1/fs

% ------------------- fs = 12 Hz -------------------

fs1 = 12;

Ts1 = 1/fs1;

t_sample1 = 0:Ts1:5;                    % 采样时刻

x_sample1 = 5*cos(Omega1*t_sample1) - 3*cos(Omega2*t_sample1) ...

+ 2*cos(Omega3*t_sample1) + cos(Omega4*t_sample1);

figure('Name', 'fs=12Hz 抽样序列');

stem(t_sample1, x_sample1, 'filled', 'LineWidth', 1.2);

title('抽样序列（fs = 12 Hz）');

xlabel('t (秒)'); ylabel('x[n]');

grid on;

% ------------------- fs = 20 Hz -------------------

fs2 = 20;

Ts2 = 1/fs2;

t_sample2 = 0:Ts2:5;

x_sample2 = 5*cos(Omega1*t_sample2) - 3*cos(Omega2*t_sample2) ...

+ 2*cos(Omega3*t_sample2) + cos(Omega4*t_sample2);

figure('Name', 'fs=20Hz 抽样序列');

stem(t_sample2, x_sample2, 'filled', 'LineWidth', 1.2);

title('抽样序列（fs = 20 Hz）');

xlabel('t (秒)'); ylabel('x[n]');

grid on;

【实验结果及分析】

将实验结果添加在本部分，包括理论分析的结果，程序的运行结果及绘制的图形等，并在必要时按要求对结果进行分析。

实验二：(2)最高频率分量为4Hz，则奈奎斯特频率为8Hz

(3) 要使抽样后的离散序列仍为周期序列，抽样频率 fs需满足特定条件

x(n)=xa(nTs)=xanfs
其中 Ts=1/fs为抽样间隔。

对于 x(n)要成为周期序列（存在正整数 N，使 x(n+N)=x(n)对所有 n成立），必须满足：

xan+Nfs=xanfs

这要求 N/fs是原信号周期 T0的整数倍，即：

Nfs=mT0(m 为正整数)

即：

fs=NmT0=Nf0m
抽样频率 fs必须是原信号基频 f0的有理数倍
Xa(t) = 5cos(Ω1t) - 3cos(Ω2t) + 2cos(Ω3t) + cos(Ω4t)

周期为2s,基频为0.5Hz则fs是0.5的有理数倍

连续时间信号和抽样后的图像如下

【实验中遇到的问题及解决启示、实验心得】

请在本部分详细描述实验中遇到的各方面的问题（最好有拍照或截图），对问题的查找、解决过程，经历这一过程自己有何启示和收获？

在本次数字信号处理实验中，我主要完成了两部分内容：生成5种常见离散信号和对给定的连续时间信号进行理想抽样。

在实验内容1中，编写MATLAB代码生成单位抽样序列、单位阶跃序列、正弦序列、复正弦序列和指数序列时，一切都比较顺利。但在绘制正弦序列时，我一开始把采样频率Fs设得太低（比如Fs=100Hz），导致波形看起来明显失真，不像正弦波。后来我把Fs提高到1000Hz，才得到清晰的波形。这让我深刻体会到采样定理的重要性，如果采样频率不够高，就会出现混叠现象，信号就无法正确恢复。下图是Fs=100Hz的图像，波形失真，没有明显的正弦波的形状。

Fs=100Hz的图像

在实验内容2中，对连续信号 x(t)=5cos⁡(2πt)-3cos⁡(3πt)+2cos⁡(6πt)+cos⁡(8πt)进行抽样时，我先计算了信号的频率分量，最高频率为4Hz。我按照实验要求分别选择了fs=12Hz和fs=20Hz进行抽样。绘制连续波形和离散抽样点时，代码运行正常，但一开始我把时间范围只设到2秒，发现抽样点太少，看不出周期性。

后来我把时间延长到5秒，并用stem画离散序列，才清楚地看到不同采样频率下信号的离散形式。

整个实验过程中，我遇到的主要问题是：对信号周期的概念理解不够深入。一开始我以为只要采样频率满足奈奎斯特条件就行了，后来我复习了信号与系统的相关知识，通过计算发现这个信号的基频是0.5Hz、基本周期是2秒，只有当fs是0.5Hz的整数倍时，抽样后的离散序列才是严格的周期序列。这次实验让我真正把理论知识和编程实践结合了起来。

通过这次实验，我收获很大：不仅熟练掌握了MATLAB中stem、plot等绘图函数的使用，更重要的是加深了对离散信号、采样过程和周期序列的理解。以前上课听采样定理觉得抽象，现在自己动手做一遍，才明白为什么采样频率的选择如此关键。以后在处理实际信号时，我会更加注意采样频率的选取，避免出现混叠或非周期的问题。这次实验也培养了我调试代码和分析结果的耐心，为后续的数字信号处理学习打下了较好的基础。

总之，这次实验让我从“知道”变成了“会做”，收获颇多，也意识到了理论与实践相结合的重要性。