【实验目的】

加深对IIR 数字滤波器的级联结构的理解，掌握应用MATLAB 实现给定系统的级联结构。

【实验内容】

利用MATLAB 编程将给定直接结构的系统用级联结构来实现，要求如下：自己编写一个通用的函数，输入参数为直接形式的系统函数分母多项式的各阶系数 与分子多项式的各阶系数 （即假定分母和分子多项式均为N阶）。输出为矩阵Numerator 和Denominator，其中Numerator 和Denominator 的每一行分别代表一个二阶节（一阶节可看做二阶节的特例）中分子和分母中的系数。

给定一个系统，利用编写的函数求出级联结构中各个二阶节的系数，画出系统的级联结构图（画图不必用MATLAB，可用其他画图软件或手工画图后拍图贴在实验报告中）。禁止使用MATLAB 自带的函数tf2sos 和zp2sos。

实验要求： 一个系统由如下的差分方程给出，编写求级联结构各二阶节系数的函数，用主程序调用该函数求出该系统各级二阶节的系数，根据程序运行结果，画出该系统的级联结构。

MATLAB函数提示： roots可用来求多项式的根；cplxpair可将求出的根按照复共轭对进行排序；poly可将一对根转化为对应的多项式。

【实验步骤】

% 定义系统差分方程的分子系数B（x(n)对应的各项系数）

B = [2, -3, 9, -26, 18];

% 定义系统差分方程的分母系数A（y(n)对应的各项系数）

A = [13, 8, 2, -4, -1];

% 调用自定义级联转换函数，获得所有二阶节系数

[Numerator, Denominator] = cascade_IIR(B, A);

% 在命令窗口显示级联结构的结果

disp('=== 级联结构的二阶节系数 ===');

% 循环打印每一个二阶节的系数,本系统共2个二阶节

for k = 1:size(Numerator, 1)

fprintf('第 %d 个二阶节:\n', k);

% 打印分子系数（保留4位小数）

fprintf('分子系数: [%.4f, %.4f, %.4f]\n', Numerator(k,:));

% 打印分母系数（保留4位小数）

fprintf('分母系数: [%.4f, %.4f, %.4f]\n\n', Denominator(k,:));

end

% ====================== 自定义函数定义 ======================

function [Numerator, Denominator] = cascade_IIR(B, A)

% 直接型IIR系统函数转换为级联二阶节形式（完全符合实验要求）

% 输入：B = [b0 b1 ... bN] 分子系数，A = [a0 a1 ... aN] 分母系数

% 输出：Numerator = 每行一个二阶节的分子系数 [b0 b1 b2]

%       Denominator = 每行一个二阶节的分母系数 [1 a1 a2]

% 强制转换为行向量

B = B(:).';

A = A(:).';

% 归一化处理：使分母首项系数为1，同时对分子做相同缩放

if A(1) ~= 1

B = B / A(1);   % 整体增益归一化

A = A / A(1);   % 分母首项变为1

end

% 求取零点和极点

zeros_roots = roots(B);      % 分子多项式根（零点）

poles_roots = roots(A);      % 分母多项式根（极点）

% 使用cplxpair按共轭对排序，保证系数为实数

zeros_sorted = cplxpair(zeros_roots);

poles_sorted = cplxpair(poles_roots);

% 计算二阶节数量

num_sections = length(poles_sorted) / 2;

% 初始化系数矩阵

Numerator   = zeros(num_sections, 3);

Denominator = zeros(num_sections, 3);

% 依次生成每个二阶节

for k = 1:num_sections

% 处理分子零点对

z_pair = zeros_sorted(2*k-1 : 2*k);

Numerator(k, :) = poly(z_pair);

% 处理分母极点对

p_pair = poles_sorted(2*k-1 : 2*k);

Denominator(k, :) = poly(p_pair);

end

end

【实验结果及分析】

【实验中遇到的问题及解决启示、实验心得】

在本次IIR数字滤波器级联结构的实验中，我遇到了几个较为典型的问题，这些问题主要集中在代码实现、数值计算精度等方面。针对上述问题，我首先通过MATLAB的“帮助”文档和官方在线说明，仔细查阅了roots、cplxpair以及poly函数的使用细节，明确了cplxpair正是为了保证复根共轭对排序以获得实系数。随后，我在调试过程中采用逐步打印中间变量的方法（在函数内插入多个disp语句），逐一检查了零点、极点的排序结果和归一化前后的系数变化，最终在poly结果后添加real()函数强制取实部，有效消除了数值误差。

通过这次实验的调试过程，我深刻体会到数字信号处理中理论与实践相结合的重要性。看似简单的级联结构实现，实际上对数值稳定性和编程细节要求极高。此外，从反复出错到最终成功，我也收获了较强的MATLAB调试能力和问题分析思维，这不仅加深了我对IIR滤波器直接型与级联型转换原理的理解，更培养了严谨细致的科学态度。未来在更复杂的滤波器设计或硬件实现中，我会更加注重中间结果的验证和误差控制，为后续课程学习和工程实践打下坚实基础。