【实验目的】

加深对 IIR 数字滤波器的常用指标和设计过程的理解。

【实验内容】

实验原理：
低通滤波器的常用指标：

通带范围内：

阻带范围内：

其中：

通带截止频率：

阻带截止频率：

通带波纹：

阻带波纹：

通带允许的最大衰减：

阻带最小衰减：

滤波器的主要设计步骤：

- 确定技术指标；

- 根据技术指标求出滤波器阶数 ；

- 求出归一化系统函数；

- 去归一化。

实验内容：
针对课堂讲过的设计 Butterworth 数字低通滤波器例子，即第六章 PPT，p66-75，选 ，利用 MATLAB 编程实现。

实验要求：

- 采用双线性变换法变为数字滤波器。可以自己编写双线性变换的程序，也可以调用 MATLAB 的函数：

输入参数 和 分别为模拟滤波器分子多项式和分母多项式的系数；输出参数 和 分别为数字滤波器分子多项式和分母多项式的系数。

- 由极点构造系统函数，而不是查表。

- 用程序画出 Butterworth 数字低通滤波器的幅度和相位频响曲线。

- 选做：有兴趣的同学可以再用：

函数进行设计，比较、验证自己编的程序。注意 MATLAB 中的数字频率单位为 ，因此 应通过下述式子计算：

理想低通滤波器逼近的误差容限

【实验步骤】

clc; % 清空命令行窗口

clear; % 清除工作区中的所有变量

close all; % 关闭所有已经打开的图形窗口

T = 1; % 设置采样间隔 T = 1 s

Fs = 1 / T; % 根据采样间隔计算采样频率 Fs

wp = 0.2 * pi; % 设置数字通带截止频率 wp = 0.2π rad/sample

ws = 0.3 * pi; % 设置数字阻带截止频率 ws = 0.3π rad/sample

Rp = 1; % 设置通带最大衰减 Rp = 1 dB

As = 15; % 设置阻带最小衰减 As = 15 dB

Omegap = 2 / T * tan(wp / 2); % 利用双线性变换预畸变公式计算模拟通带截止频率

Omegas = 2 / T * tan(ws / 2); % 利用双线性变换预畸变公式计算模拟阻带截止频率

lambda_sp = Omegas / Omegap; % 计算阻带频率与通带频率之比

k_sp = sqrt((10^(0.1 * Rp) - 1) / (10^(0.1 * As) - 1)); % 根据通带和阻带衰减计算参数 k_sp

N_real = -log10(k_sp) / log10(lambda_sp); % 根据 Butterworth 滤波器阶数公式计算理论阶数

N = ceil(N_real); % 将理论阶数向上取整得到实际阶数

Omegac = Omegas / ((10^(0.1 * As) - 1)^(1 / (2 * N))); % 用阻带指标计算模拟 3dB 截止频率

k = 1:N; % 设置极点编号 k = 1,2,...,N

theta = pi / 2 + (2 * k - 1) * pi / (2 * N); % 计算 Butterworth 极点在左半平面的角度

pk = Omegac * exp(1j * theta); % 根据极点角度和截止频率计算模拟滤波器极点

d = real(poly(pk)); % 由极点构造模拟滤波器分母多项式系数

c = Omegac^N; % 构造模拟滤波器分子多项式系数，使直流增益为 1

[b, a] = bilinear(c, d, Fs); % 调用双线性变换函数，将模拟滤波器转换为数字滤波器

[H, w] = freqz(b, a, 1024); % 计算自编方法得到的数字滤波器频率响应

mag = abs(H); % 计算自编方法得到的幅度响应

mag_dB = 20 * log10(mag); % 将自编方法得到的幅度响应转换为 dB 形式

phase = angle(H); % 计算自编方法得到的相位响应

phase_unwrap = unwrap(phase); % 对自编方法得到的相位响应进行解卷绕处理

fprintf('Butterworth数字低通滤波器设计结果如下：\n'); % 输出设计结果标题

fprintf('数字通带截止频率 wp = %.4fπ rad/sample\n', wp / pi); % 输出数字通带截止频率

fprintf('数字阻带截止频率 ws = %.4fπ rad/sample\n', ws / pi); % 输出数字阻带截止频率

fprintf('模拟通带截止频率 Omegap = %.4f rad/s\n', Omegap); % 输出模拟通带截止频率

fprintf('模拟阻带截止频率 Omegas = %.4f rad/s\n', Omegas); % 输出模拟阻带截止频率

fprintf('lambda_sp = %.4f\n', lambda_sp); % 输出频率比 lambda_sp

fprintf('k_sp = %.4f\n', k_sp); % 输出参数 k_sp

fprintf('理论阶数 N_real = %.4f\n', N_real); % 输出理论阶数

fprintf('实际阶数 N = %d\n', N); % 输出实际滤波器阶数

fprintf('模拟截止频率 Omegac = %.4f rad/s\n', Omegac); % 输出模拟 3dB 截止频率

disp('模拟滤波器极点 pk = '); % 输出极点提示信息

disp(pk.'); % 显示模拟滤波器极点

disp('模拟滤波器分子多项式系数 c = '); % 输出模拟滤波器分子系数提示信息

disp(c); % 显示模拟滤波器分子多项式系数

disp('模拟滤波器分母多项式系数 d = '); % 输出模拟滤波器分母系数提示信息

disp(d); % 显示模拟滤波器分母多项式系数

disp('自编方法数字滤波器分子多项式系数 b = '); % 输出自编方法数字滤波器分子系数提示信息

disp(b); % 显示自编方法数字滤波器分子多项式系数

disp('自编方法数字滤波器分母多项式系数 a = '); % 输出自编方法数字滤波器分母系数提示信息

disp(a); % 显示自编方法数字滤波器分母多项式系数

figure; % 新建图形窗口，用于绘制自编方法的三个频率响应图

subplot(3,1,1); % 创建三行一列的第一个子图

plot(w / pi, mag, 'LineWidth', 1.5); % 绘制自编方法的幅度响应曲线

grid on; % 打开网格

ylabel('幅度'); % 设置纵坐标标签为幅度

title('自编极点法+双线性变换法频率响应'); % 设置图形标题

subplot(3,1,2); % 创建三行一列的第二个子图

plot(w / pi, mag_dB, 'LineWidth', 1.5); % 绘制自编方法的幅频响应 dB 曲线

grid on; % 打开网格

ylabel('增益/dB'); % 设置纵坐标标签为增益 dB

subplot(3,1,3); % 创建三行一列的第三个子图

plot(w / pi, phase_unwrap, 'LineWidth', 1.5); % 绘制自编方法的相位响应曲线

grid on; % 打开网格

xlabel('\omega / \pi'); % 设置横坐标标签为归一化数字频率

ylabel('相位/rad'); % 设置纵坐标标签为相位

wc = 2 / pi * atan(Omegac * T / 2); % 将模拟截止频率转换为 MATLAB butter 函数所需的归一化数字截止频率

[b2, a2] = butter(N, wc); % 调用 MATLAB 内置 butter 函数进行设计验证

[H2, w2] = freqz(b2, a2, 1024); % 计算内置 butter 函数得到的数字滤波器频率响应

mag2 = abs(H2); % 计算内置 butter 函数得到的幅度响应

mag2_dB = 20 * log10(mag2); % 将内置 butter 函数得到的幅度响应转换为 dB 形式

phase2 = angle(H2); % 计算内置 butter 函数得到的相位响应

phase2_unwrap = unwrap(phase2); % 对内置 butter 函数得到的相位响应进行解卷绕处理

figure; % 新建图形窗口，用于绘制内置 butter 函数的三个频率响应图

subplot(3,1,1); % 创建三行一列的第一个子图

plot(w2 / pi, mag2, 'LineWidth', 1.5); % 绘制内置 butter 函数的幅度响应曲线

grid on; % 打开网格

ylabel('幅度'); % 设置纵坐标标签为幅度

title('MATLAB内置butter函数频率响应'); % 设置图形标题

subplot(3,1,2); % 创建三行一列的第二个子图

plot(w2 / pi, mag2_dB, 'LineWidth', 1.5); % 绘制内置 butter 函数的幅频响应 dB 曲线

grid on; % 打开网格

ylabel('增益/dB'); % 设置纵坐标标签为增益 dB

subplot(3,1,3); % 创建三行一列的第三个子图

plot(w2 / pi, phase2_unwrap, 'LineWidth', 1.5); % 绘制内置 butter 函数的相位响应曲线

grid on; % 打开网格

xlabel('\omega / \pi'); % 设置横坐标标签为归一化数字频率

ylabel('相位/rad'); % 设置纵坐标标签为相位

disp('MATLAB内置butter函数设计的数字滤波器分子系数 b2 = '); % 输出内置函数分子系数提示信息

disp(b2); % 显示内置函数设计得到的分子系数

disp('MATLAB内置butter函数设计的数字滤波器分母系数 a2 = '); % 输出内置函数分母系数提示信息

disp(a2); % 显示内置函数设计得到的分母系数

【实验结果及分析】

Butterworth数字低通滤波器设计结果如下：

数字通带截止频率 wp = 0.2000π rad/sample

数字阻带截止频率 ws = 0.3000π rad/sample

模拟通带截止频率 Omegap = 0.6498 rad/s

模拟阻带截止频率 Omegas = 1.0191 rad/s

lambda_sp = 1.5682

k_sp = 0.0920

理论阶数 N_real = 5.3044

实际阶数 N = 6

模拟截止频率 Omegac = 0.7662 rad/s

模拟滤波器极点 pk =

-0.198314769652054 +     0.740120796232785i

-0.541806026580731 +     0.541806026580731i

-0.740120796232785 +     0.198314769652054i

-0.740120796232785 -     0.198314769652054i

-0.541806026580731 -     0.541806026580731i

-0.198314769652054 -     0.740120796232785i

模拟滤波器分子多项式系数 c =

0.202373189126067

模拟滤波器分母多项式系数 d =

1          2.96048318493114          4.38223034413001          4.11244081283136          2.57284048090487          1.02046453464426         0.202373189126067

自编方法数字滤波器分子多项式系数 b =

0.00073781993059352       0.00442691958356312        0.0110672989588965        0.0147563986118771        0.0110672989588974       0.00442691958356256      0.000737819930593193

自编方法数字滤波器分母多项式系数 a =

1         -3.18359174954726          4.62223731890789         -3.77947741952335            1.813604687768        -0.479997500209158        0.0544451381618481

MATLAB内置butter函数设计的数字滤波器分子系数 b2 =

0.000737819930593485       0.00442691958356091        0.0110672989589023        0.0147563986118697        0.0110672989589023       0.00442691958356091      0.000737819930593485

MATLAB内置butter函数设计的数字滤波器分母系数 a2 =

1         -3.18359174954726           4.6222373189079         -3.77947741952335            1.813604687768        -0.479997500209158        0.0544451381618482

【实验中遇到的问题及解决启示、实验心得】

通过本次低通 Butterworth 数字滤波器设计实验，我进一步理解了 IIR 数字滤波器的设计流程，尤其是双线性变换法在数字滤波器设计中的作用。本次实验的主要步骤包括确定数字滤波器技术指标、进行频率预畸变、计算模拟 Butterworth 滤波器阶数和截止频率、由极点构造模拟系统函数，最后通过双线性变换得到数字滤波器，并绘制其幅度和相位频率响应曲线。

在实验过程中，我一开始对数字频率的表示理解不够准确，将题目中的 、 误写成了 wp=0.2、ws=0.3，忽略了后面的 。这样虽然程序可以正常运行，但计算得到的预畸变模拟频率、滤波器阶数、截止频率以及最终频率响应曲线都会与理论结果不一致。经过检查后，我认识到 MATLAB 中进行三角函数计算时，频率应采用实际弧度值，因此应写成 wp=0.2*pi、ws=0.3*pi。这一问题使我更加深刻地认识到，在数字信号处理实验中，频率单位和归一化频率的表达必须严格区分，否则会直接影响滤波器设计结果。

此外，本次实验还让我理解了“由极点构造系统函数”的具体含义。Butterworth 滤波器的极点分布在左半平面的圆周上，通过计算这些极点并构造分母多项式，可以得到模拟低通滤波器的系统函数，而不是简单地查表得到结果。随后利用双线性变换将模拟滤波器转换为数字滤波器，可以有效避免冲激响应不变法中可能出现的频率混叠问题。

最后，我还使用 MATLAB 内置的 butter 函数对手动设计结果进行了验证，发现两种方法得到的分子和分母系数基本一致，说明手动设计过程是正确的。通过这次实验，我不仅掌握了 Butterworth 数字低通滤波器的完整设计方法，也认识到编程实现时参数单位、公式使用和函数输入格式的重要性。今后在进行类似实验时，应先明确题目给出的频率是实际弧度频率还是归一化频率，再进行程序编写和结果分析。